（三）塔吊安装及拆除方案

- 塔性能

型号：FO－23B

起重量：2.3-10吨

回转半径：50米

可达高度：250米。

- 塔吊基础方案

将一节加强节预埋于塔吊基础内，预埋深度1米，表面标高与地下室垫层底相同。底板施工时，加强节埋于底板中，因底板厚度0.5米，所以塔吊最终埋深达1.5米，塔吊基础详见下图。为防止基础节在砼浇注时发生偏移，在水平误差和垂直误差调整好以后，用马凳与基础节焊接固定，保证基础节的稳定。

- 塔吊的安装

塔吊安装在底板施工之前进行，具体安装程序如下：

  - 过渡节、套架

  - 回转支撑

  - 塔尖（驾驶室与塔尖一起安装）

  - 平衡臂

  - 起重臂

  - 配重

  - 穿钢丝绳吊钩等其它辅助工作。

  - 顶升，第一顶升高度45米。

- 塔吊的附墙

本工程1号、2号塔最终立塔高度85米（相对于±0.00），需附墙三道，附墙高度分别为20米、46米、65米，见下图。

- 塔吊的拆除

塔吊的拆除按照安装的程序逆方向进行，降至二层高度时，由60吨塔辅助进行拆除。

- 塔吊的拆装及运行过程中的安全要求

  - 塔吊拆装作业，必须按规定的程序及工法进行，必须由持有操作证的起重人员完成，严禁无证操作。

  - 汽车吊运行及停放的场地必须坚实、平整，保证支腿牢固。

  - 拆装作业人员必须戴好安全帽，穿防滑土