模板工程质量控制措施

- 模板施工程序：模板加工——验收——安装——自检——验收

- 模板加工：

  - 木方必须用压刨压制成统一规格（两面刨光），方子的截面尺寸允许偏差不大于1mm，平直度不大于2mm。大于允许偏差每根罚款5元。未经项目部工长验收合格，不得使用，否则发现一次罚款200元。

  - 未按施工方案及交底加工的发现一次罚款200元，若造成材料浪费，按材料3倍的价钱处以罚款。

  - 模板加工严禁“大料小用、长料短用”，发现此种现象，除赔偿材料损失外，还要处以100元罚款。

  - 柱、墙、梁模板的加工尺寸允许偏差不大于2mm，自检合格后，报项目部工长验收，验收合格编号后，方准使用。否则发现一次罚款200元。

  - 木塑板刨边后，必须及时刷好封口胶，否则，除了全部返工外，每发现一次罚款50元。

  - 模板顶模棍的加工尺寸比结构断面尺寸小2mm，下料时必须用无齿锯切割平直，并及时刷好防锈漆，成捆存放并标识，报项目部工长验收合格后方准使用，不合格的顶棍每根罚款5元，工作面上发现不合格的顶模棍每根罚款50元。

  - 模板加工区及存放区内必须搭设材料码放架，木方子、钢管、碗扣架、“U”托等必须码放整齐，并随时保持区域内卫生整洁。否则，发现一次罚款50元。

  - 无法继续周转使用的模板，及时起钉子，木塑板、木方子等按规格分类码放整齐，以备二次利用。否则，处以50元罚款。

  - 加工区内的木屑等必须及时回收到指定的垃圾池。否则，发现一次罚款50元。

10、加工区内施工机具的防护措施必须齐全，并设专人负责，无人使用时必须拉闸断电，否则，发现一次罚款50元。

- 柱模板施工：

  - 支模前必须先将柱根部清理干净，并将柱边线及控制线重新补弹清楚。否则，除了返工外还要处以50元罚款。

  - 底板及顶板砼浇筑时必须在柱根部预埋400mm长不小于Ф20的钢筋，在柱内部每边预埋2根钢筋，距柱边200mm每边预埋2根钢筋，在两柱中间部位预埋两根钢筋。否则，发现一处罚款100元。

  - 将柱根部顶模棍焊在柱内部的预埋钢筋上，顶模棍必须与柱模板平直,顶模棍按柱边线收进2mm，允许偏差为1mm，不符合要求的顶模棍每根罚款5元。

  - 柱根部下垫100X100MM方木框，与柱模形成子口的一面必须压刨平直，与楼地面接触的一面也必须刨平直，并在木框下口钉好塑料管，否则，发现一处罚款50元。

  - 按梁底标高调整柱模板的高度，允许偏差为0～-3mm，超过偏差要求除返工外，每点罚款20元。

  - 柱箍间距必须严格按施工方案及技术交底要求施工，柱箍必须与柱模板背楞背牢，否则，除必须返工外，还要处以50元罚款。

  - 柱模板每边上部、中部必须用双钢管配“U”托与柱模板顶牢，柱模板的垂直度允许偏差为2mm，截面尺寸允许偏差为2mm，不符合要求的每项罚款20元。

  - 柱模板的阳角处均做子口，并粘好3mm的自粘胶条。否则，发现一处罚款20元。

  - 柱模板的拆模必须接到项目部工长下发的拆模通知后，方能拆模，否则，一次罚款500元。

10、模板拆模后，模板必须按指定地点码放，并及时将现场清理干净，对破损模板及时维修清理，以备待用。否则，发现一次罚款100元。

- 梁模板施工：

  - 梁的立杆间距、梁底小横杆的间距、梁邦斜撑的间距必须符合施工方案及技术交底的要求，否则，除必须返工外，每项处以50元罚款。

  - 梁底的起拱要求必须满足技术交底的要求，否则，除必须返工外，每处罚款50元。

  - 所有立杆下部均垫400mm长50×100mm木方子，并将木方子拉线找顺直，否则，每根罚款20元，并返工。

  - 梁底模板与侧邦接触处必须上刨刨平直并粘好5mm宽自粘胶条，否则除要求返工外，另处以50元罚款。

  - 梁底上表面标高允许偏差为0～-3mm，截面尺寸允许偏差为0～-3mm，梁邦垂直度允许偏差为1mm，梁邦上口的平直度为2mm。不符合要求的一处罚款50元。

  - 梁底模板必须按施工方案及技术交底要求留置清扫口，否则，发现一处罚款50元。

- 顶板模板施工：

  - 顶板模板的支撑体系必须符合施工方案及技术交底的要求，否则，发现一处罚款100元。

  - 顶板模板必须与次龙骨顶牢，但尽量减少钉子的使用数量，整张木塑板长边钉子的数量控制在7～9个，短边控制在4～5个，中间根据情况用钉子钉牢。发现不按要求施工的一处罚款30元。

  - 顶板模板与柱、梁接口处必须平齐顺直，严防顶板模板吃梁、吃墙现象，对不符合要求的除必须返工外，另处以50元罚款。

  - 顶板模板必须严格按施工方案及技术交底要求起拱，对不符合要求的发现一处罚款30元。

  - 顶板模板的标高允许偏差为2mm，平整度允许偏差为2mm，相临两表面高低差为2mm，对不符合要求的发现一处罚款30元。

  - 顶板模板采用硬拼缝，板缝宽度不大于2mm，否则一处罚款20元。

  - 刨边后的板必须及时刷好封口胶，否则一处罚款20元。

  - 顶板模板预留孔洞的中心线位移允许偏差为3mm，宽高允许偏差为±5mm，对角线允许偏差为6mm。对不符合要求的发现一处罚款30元。

- 墙体模板施工：

  - 墙体模板的下口与砼面接触处必须粘贴好海棉条，并防止海棉条吃墙。对不符合要求的发现一处罚款30元。

  - 墙体加固及焊接顶模棍用的预埋钢筋的间距、根数必须符合施工方案及技术交底的要求，否则，发现一处罚款50元。

  - 外墙的穿墙螺栓及顶模棍必须焊接止水环，内墙的穿墙螺栓必须加套管，否则发现一根罚款20元。

  - 墙体顶模棍必须与墙体模板平直,顶模棍按墙体边线收进2mm，允许偏差为1mm，两端刷好防锈漆。不符合要求的顶模棍每根罚款5元并返工。

  - 墙体模板的截面尺寸允许偏差为-1～-3mm，垂直度允许偏差为3mm，轴线位移允许偏差为3mm。墙体上口平直度的允许偏差为3mm。对不符合要求的发现一处罚款30元。

  - 墙体模板的拆模必须接到项目部工长下发的拆模通知后，方能拆模，否则，一次罚款500元。

  - 柱及墙体砼的养护不符合施工方案及技术交底要求的，发现一处罚款50元。