外墙临时防护架搭设方案

- 一、编制说明：

本工程外墙脚手架应选用双排脚手架,由于现场肥槽回填土暂未回填,±0.000以上结构要继续施工，为了确保在施工过程中外墙的防护安全可靠，现选定首层至三层的结构施工采用单排外挑架防护。

- 二、搭设方案：

1、在顶板上的埋件做法：选用Φ10的钢筋，形状、尺寸及埋入顶板的深度如下：

2、埋件在顶板上的位置：

3、脚手架搭设要求：

- 立杆纵向间距与小横杆间距均不大于1.5米，大横杆间距1.7米。注：（靠框架柱的小横杆埋件距柱中心0.75米，框架柱中间部位的小横杆间距根据房间尺寸按不大于1.5米进行等分，）

- 脚手架立杆接头对接，相邻两根立杆，接头错开不小于50 mm并不在同一步架内，同一步架内外、上下相邻的大横杆的接头错开，不在同步架和同一跨间内，其错开的水平距离不小于50cm。

- 脚手架内侧由下至上满挂密目安全网封严。

- 脚手板下设水平兜网一道，随脚手板升降。

- 沿大横杆、及小横杆设水平兜网。

4、脚手架在搭设和使用过程中的安全要求：

- 脚手架必须由专职（有上岗证）架子工进行搭设或拆除。

- 搭设脚手架时，架子工必须戴好安全带，安全帽，穿防滑鞋。

- 脚手架使用阶段应经常检查连接脚手架的扣件是否有松动、裂纹，若有应及时更换；

- 脚手架使用过程中，脚手架与主体的连接点严禁拆除，并应经常检查连接点是否有松动，若有松动立刻进行加固。

- 脚手架使用过程中，作业人员严禁向下抛仍物体，以防物体坠落砸人。

北京大兴建总二公司技术部

2004年3月2日