目    录

一、引用文件	- 2 -

二、工程概况	- 4 -

2.1总体简介	- 4 -

2.2建筑设计概况	- 5 -

2.3结构设计概况	- 6 -

2.4水暧设计概况	- 7 -

2.5电气设计概况	- 7 -

三、项目创优策划组织机构	- 8 -

四、项目部创优策划准备	- 9 -

五、项目部创优质量、环境、职业安全健康控制	- 13 -

六、施工项目质量问题分析处理程序	- 30 -

七、质量、环境、职业安全健康控制过程持续改进	- 32 -

八、以QEOHS体系管理程序文件为指导思想，加强整个工程的监视和测量效应	- 33 -

## 一、引用文件

1、《质量、环境、职业安全健康程序文件》DXJZ/QEOHS/B25-2003(第二版)。

2、《质量、环境、职业安全管理手册附录》。

3、《建设工程项目管理规范》。

4、《航天部708所科研综合楼施工合同》。

5、《航天部708所科研综合楼招标文件》。

6、《航天部708所科研综合楼施工组织设计》。

7、施工质量验收规范参照《质量、环境、职业安全健康管理手册》和《质量、环境职业安全健康程序文件》。

8、采用规程、规范、标准及图集

- 规程、规范

| 类 别 | 名 称 | 编 号 |
| --- | --- | --- |
| 国 家 标 准 | 高层民用建筑设计防火规范 | GB50045-95 |
|  | 汽车库、修车库、停车场设计防火规范 | GB50067-97 |
|  | 工程测量规范 | GB50026-93 |
|  | 人民防空工程设计防火规范 | GB50098-98 |
|  | 地下工程防水技术规范 | GB50108-2001 |
|  | 混凝土结构工程施工及验收规范 | GB50204-2002 |
|  | 民用建筑工程室内环境污染控制规范 | GB50325-2001 |
|  | 建筑地基基础工程施工质量验收规范 | GB50202-2002 |
|  | 建筑防腐蚀工程施工及验收规范 | GBJ212-91 |
|  | 组合钢模板技术规范 | GB50214-2001 |
|  | 建筑防腐蚀工程质量检验评定标准 | GB50224-95 |
|  | 混凝土质量控制标准 | GB50164-92 |
|  | 混凝土强度检验评定标准 | GBJ107-87 |
|  | 制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范 | GB50274-98 |
|  | 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规程 | GB50242-2002 |
|  | 通风与空调工程施工及验收规范 | GB50243-2002 |
|  | 电梯工程施工质量验收规范 | GB50310-2002 |
|  | 火灾自动报警系统施工及验收规范 | GB50166-92 |
|  | 电气装置安装工程低压电器施工及验收规范 | GB50254-96 |
|  | 电气装置安装工程电气照明施工及验收规范 | GB50259-96 |
|  | 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 | GB50168-92 |
|  | 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 | GB50169-92 |
|  | 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 | GB50150-91 |
|  | 电气装置安装工程母线装置施工及验收规范 | GBJ149-90 |
|  | 电气装置安装工程1KV以下配线工程施工及验收规范 | GBJ50258-96 |
| 行 业 标 准 | 钢筋混凝土高层建筑结构技术规程 | JGJ3-2002 |
|  | 混凝土小型空心砌块建筑技术规程 | JG/T14-95 |
|  | 中型砌块建筑设计与施工规程 | JGJ5-80 |
|  | 玻璃幕墙工程技术规范 | JGJ102-96 |
|  | 钢筋焊接及施工规程 | JGJ18-2003 |
|  | 钢筋机械连接通用技术规程 | JGJ—2003 |
|  | 回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 | JGJ/T23-2001 |
|  | 建筑施工高处作业安全技术规程 | JGJ80-91 |
|  | 施工现场临时用电安全技术规程 | JGJ46-88 |
|  | 混凝土泵送施工技术规程 | JGJ/T10-95 |
|  | 建筑工程冬期施工规程 | JGJ104-97 |
|  | 汽车库建筑设计规范 | JGJ100-98 |
| 地 方 标 准 | 商品混凝土质量管理规程 | DBJ01-6-90 |
|  | 建筑工程测量规程 | DBJ01－21－95 |
|  | 施工技术资料管理规程 | DBJ01-51-2003 |
|  | 建设工程监理规程 | DBJ01-41-2002 |
|  | 北京市建筑工程施工安全操作规程 | DBJ01-62-2002 |
|  | 建筑结构长城杯工程质量评审标准 | DBJ/T01-69-2003 |
|  | 建筑长城杯工程质量评审标准 | DBJ/T01-70-2003 |
|  | 预防砼工程碱集料反应技术管理规定 | 京TY5－99 |
|  | 混凝土承重小型空心砌块建筑施工技术规程 | DBJ01-39－98 |

- 主要图集

| 类 别 | 名 称 | 编 号 |
| --- | --- | --- |
| 华北图集 | 建筑构造通用图集 | 88J |
| 国家标准 | 建筑物抗震构造详图 | 97G329 |
| 国家标准 | 平面整体标注法 | 03G101 |
| 华北图集 | 建筑设备通用图集 | 91SBXX |
| 华北图集 | 建筑电气通用图集 | 92DQXX |
| 地 方 | 人防工程标准图集（防护密闭门、密闭门、防爆破活门选用图集） | JSJT-72 |
|  | 人防工程防护设备选用图集 | 第一、二册 |

- 地方法规

| 类 别 | 名 称 | 编 号 |
| --- | --- | --- |
| 地 方 | 预防砼工程碱集料反应技术管理规定 | 京TY5－99 |
|  | 北京市建筑安装工程暖卫设备安装质量若干规定 | 94质监总站036号 |
|  | 北京市建筑工程施工现场管理办法 | 市政府72号令 |
|  | 北京市建设工程施工现场消防安全管理规定 | 市政府84号令 |
|  | 北京市建设工程规划监督若干规定 | 市政府86号令 |
|  | 北京市建设工程文明安全施工管理规定及补充标准 |  |
|  | 建设工程质量管理监督法规汇编（一～五） |  |
|  | 关于印发《北京市建设工程施工试验实行有见证取样和送检制度的暂行规定》的补充通知 | 京建法【1998】50号 |
|  | 关于《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检》的规定 | 京建质【2000】578号 |
|  | 建筑安装工程资料管理规程 | DBJ01-51-2000 |
| 建设部 | 环境保护法 |  |
| 国 家 | 建筑法 |  |
|  | 建设项目环境保护管理条例 | 行政法规 |
|  | 工程质量管理条例 | 国务院第279号文 |

- 其他

| 类 别 | 名 称 | 编 号 |
| --- | --- | --- |
| 建设部 | 建筑业10项新技术 |  |
| 企 业 | 公司贯彻质量、环境、职业安全健康管理体系《手册》、《程序文件》 | DXJZ/QEOHS/A-2002 DXJZ/QEOHS/B-2002 |
|  | 本公司《项目施工管理规矩集》 |  |
|  | 本公司《施工现场管理文件汇编》 |  |

## 二、工程概况

## 2.1总体简介

| 工程名称 | 中国航天科技集团公司第七零八研究所科研办公楼工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程地点 | 丰台区芦沟桥乡小屯路149号 |  |  |
| 建设单位 | 中国航天科技集团公司第七零八研究所 |  |  |
| 设计单位 | 北京冠亚伟业民用建筑设计有限公司 |  |  |
| 勘察单位 | 北京地质勘察设计研究院 |  |  |
| 监理单位 | 北京京航联工程建设监理有限责任公司 |  |  |
| 质量监督单位 | 航天部质检站北京分站 |  |  |
| 施工总承包单位 | 北京大兴建筑工程总公司 |  |  |
| 施工主要 分包单位 | 基坑支护工程 | 北京祥利基础工程有限公司 | 总包分包 |
|  | 防水工程 | 北京返华天河防水技术工程有限责任公司 | 总包分包 |
|  | 电梯工程 | 上海三菱电梯有限公司 | 业主分包 |
| 合同承包范围 | 《航天部七零八所办公楼工程施工图纸》范围内土建工程、装饰工程、电气工程、弱电工程(其中弱电工程只含配管、穿带线及箱盒)给排水工程、采暖工程、消防工程、通风、空调工程（不含直燃机及末端设备）、安防工程、与室外有联系的管线均做出距外墙轴线2.5米处。 |  |  |
| 资金来源 | 自 筹 |  |  |
| 结算方式 | 合同结算 |  |  |
| 合同工期 | 607天（2003年10月1日—2005年5月30日） |  |  |
| 目标工期 | 590天（2003年10月1日—2005年5月12日） |  |  |
| 质量目标 | 北京市“结构长城杯”、“竣工长城杯”和“鲁班奖” |  |  |
| 现场管理目标 | 市级文明安全工地 |  |  |
| 安全管理目标 | 杜绝重大伤亡事故，减小一般伤害事故，将事故发生率控制在3‰以内 |  |  |

## 2.2建筑设计概况

| 序号 | 项 目 | 内 容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程性质 | 科研办公综合用房 |  | 建筑面积 |  |  |  | 37488.53m2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 建筑特点 | 该楼平面呈“L”型，分南北两段，房间布局较为规则设备较为齐全，是一栋以科研办公为主要功能的综合性建筑。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 建筑层数 | 地下二层、地上南段十一层、北段七层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 建筑层高 | 地下二层 | 地下一层 |  |  |  |  |  |  | 首层 |  |  | 首层以上 |  |
|  |  | 3500mm | 3500mm (车库) |  |  | 4500mm (电用房) |  |  |  | 4200mm |  |  | 3900mm |  |
| 5 | 建筑高度 | +0.000相对于绝对标高 |  |  |  | 56.65m |  |  |  | 室内外高差 |  |  | 0.45m |  |
|  |  | 檐口高度 |  |  |  | 南段 |  |  |  |  | 47.9m |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 北段 |  |  |  |  | 31.8m |  |  |  |
|  |  | 基底深度 |  |  |  | 南段 |  |  |  |  | －9.16m |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 北段 |  |  |  |  | －8.66m |  |  |  |
| 6 | 建筑平面 | 南段 | 横轴编号 |  |  | 1～14 |  |  |  |  | 纵轴编号 |  |  | B～G |
|  |  | 北段 | 横轴编号 |  |  | 6～15 |  |  |  |  | 纵轴编号 |  |  | P～G |
|  |  | 南段 | 建筑轴线长 |  |  | 72m |  |  |  |  | 建筑轴线宽 |  |  | 25.6m |
|  |  | 北段 | 建筑轴线长 |  |  | 36.5m |  |  |  |  | 建筑轴线宽 |  |  | 51.1m |
| 7 | 建筑保温 | 外墙为240、360厚经集料砼小型空心砌块组合墙，外挂石材，内填6cm聚笨板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 耐火等级 | 二级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 防火分区 | 地下二层～地下一层 |  |  | 三个分区 |  |  |  | 每个消防分区按不大于4000m2设计 |  |  |  |  |  |
|  |  | 首层～顶层 |  |  | 二个分区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 垂直交通 | 楼梯 | 5座楼梯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电梯 | 6部（两部客用电梯、四部消防电梯） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 室外装修 | 外墙装饰 | 首层花岗岩石材，二层以上采用铝挂板，局部璃玻幕 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 室内装修 | 地面 | 玻化砖、花岗岩地面 |  |  |  | 墙面 |  |  |  |  | 高级内墙涂料 |  |  |
|  |  | 内门 | 高级实木门、防火门 |  |  |  | 顶棚 |  |  |  |  | 铝合金方板吊顶 |  |  |
| 14 | 防水工程 | 地下室底板及外墙 | 防水等级 |  |  |  | 一级 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 改性沥青防水层：SBSⅡ+Ⅱ各一道，全外包防水作法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 屋面防水 | 防水等级 |  |  |  | 二级 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一道改性沥青防水层SBSⅡ+一道SBS改性沥青防水涂料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 卫生间等 | 1.5mm厚聚氨脂涂抹，至少分三次涂刷，四周卷起300mm高，卫生间小便斗背面卷起高1800mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 2.3结构设计概况

| 序号 | 项 目 | 内 容 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构形式 | 基础结构形式 | 梁式筏板基础 |  |  |  |  |
|  |  | 主体结构形式 | 框架-剪力墙结构 |  |  |  |  |
| 2 | 地基 | 地基持力层 | 圆粒、卵石层 |  |  |  |  |
|  |  | 地基承载力 | 400KPa |  |  |  |  |
| 3 | 地下防水 | 混凝土自防水 | 砼抗渗等级S8 |  |  |  |  |
|  |  | 柔性防水 | SBS改性沥青卷材防水 |  |  |  |  |
| 4 | 混凝土强度等级 | 基础底板及基础梁 | C40（S8） |  |  |  |  |
|  |  | 南段、北段 | 梁、板 |  |  | C30 |  |
|  |  | 南段 | 墙、柱 |  |  | C55、C50、C40、C30 |  |
|  |  | 北段 | 墙、柱 |  |  | C55、C50、C45、C40、C30 |  |
| 5 | 抗震等级 | 框架抗震等级 | 二级 |  | 剪力墙抗震等级 |  | 一级 |
| 6 | 钢筋类别 | Ⅰ级钢 | 6、8、10、12 |  |  |  |  |
|  |  | Ⅲ级钢 | 12、14、16、18、20、22、25、28、32 |  |  |  |  |
| 7 | 结构断面 尺寸 | 剪力墙厚度（mm） | 200、250、300 、400、450 |  |  |  |  |
|  |  | 柱断面尺寸（mm） | 600×600、700×700、500×500 |  |  |  |  |
|  |  | 梁断面尺寸（mm） | 框架梁 | 450×550、350×550、650×650、450×500、450×600 |  |  |  |
|  |  |  | 次梁 | 300×550、300×500、400×500、350×650、450×550 |  |  |  |
|  |  | 楼板厚度（mm） | 人防层顶板 |  |  |  | 150、190、250、300 |
|  |  |  | 地下一层顶板 |  |  |  | 190、200、300 |
|  |  |  | 其他层 |  |  |  | 150、180、200、210 |

## 2.4水暧设计概况

| 给水系统 | 由室外市政管网引入两根DN100的给水管，供全部建筑的生活和消防给水。在地下二层生活水泵房内设置生活水调节水箱，供全楼冷却塔补水使用。生活给水系统分高低两个分区，其中低区由市政管网直供，高区由地下二层的生活水泵房变频供水。地下二层至地上三层为低区，地上四层至地上十一层为高区。冷却塔补水由高区供水系统供给。 |
| --- | --- |
| 排水系统 | 分设系统排放：首层以上污水为重力直排室外，地下污水由设在地下二层的污水提升设备排至室外；汽车入口处设置雨水提升井。 |
| 消防系统 | 本建筑设有室外消火栓系统，室内消火栓系统，自动喷水灭火系统，水喷雾灭火系统和防排烟系统。在室外设置消防水池，储水量为320立方米。在屋顶设置高位水箱，储水量为12立方米。 |
| 空气调节系统 | 空调冷热媒水由地下二层直燃机房内的2台直燃冷热水机组供给，采用两管制系统，采用膨胀水箱定压。空调风：办公室为风机盘管加新风系统，主要出入口设热风幕。 |
| 通风系统 | 本工程在卫生间、开水间、汽车库、制冷机房、水泵房、电梯机房厅等设机械通风系统。 |

## 2.5电气设计概况

| 降压变 配电室 | 本工程在地下二层设有10KV的变配电室，电缆小室设在地下一层，供电负荷为二级，由临近开闭所埋地引来两路独立的10KV电缆，引至地下一层电缆小室。低压柜为上进上出线，动力及照明配电采用电缆沿桥架及母线敷设，供配电均采用铜导体，主干线选或密集母线走桥架，线槽或穿镀锌钢管。重要负荷（消防）用NH（A）级交联电缆直供。配变压室、高低压配电房安装一套65安时DC220V免维护铅酸电池组作为操作。配电室内设置监视屏，对变配电室进行模拟监测，利用本楼 BA系统进行远距离监测。 |
| --- | --- |
| 照明、动力、空调系统 | 照明采用分区系统分组集中控制并纳入BA系统；电梯机房设置专用事故配电盘供电，轿厢内设有自容方式的照明。本系统的用电负荷分为大楼设备动力用电及设备专业动力用电； 本建筑采用集中供冷、供热方式，直燃机房设于地下二层。 |
| 通讯网络及结构化布线系统 | 支持用户通讯网络的使用要求；支持用户灵活方便地自建100Mbps局域网，1000Mbps局域网；支持局域网与广域网和internet的高速互连。设置无线通讯系统。 |
| 楼宇自动化管理 | 楼宇管理自动化系统（BMS）为一套完整的集散控制系统；在整个系统若干管理分站设一台楼宇自控管理终端。监控网络采用Lon Works等标准现场总线，按“危险分散”的原则设计。 |
| 公共音响广播系统 | 各区域均采用节目选择控制和消防强切。扬声器的设置：有吊顶的场所采用嵌入式吸顶声器，机房车库采用筒式扬声器，其他场所采用壁装盒式扬声器。 |
| 卫星与共用天线电视 系统 | 采用5-750MHZ宽带，设备宽带达860MHZ。用户分配系统采用分支—分配—分支方式，分支串接不超过4个。预留有线电视光缆的进户位置；卫星天线设于十一层屋顶。 |
| 火灾自动报警和消防联动系统 | 集散式控制系统：设置手动火灾报警器火灾层的声光报警显示装置。可自动接通火灾应急照明与切除非消防电梯的电源；设置火灾时电梯迫降系统、消火栓灭火系统、自动喷淋系统。 |
| 防雷与安全保护接地 系统 | 本工程为二类防雷，屋顶水箱间上安装PULSAR60避雷针一套。从三层顶板开始，在建筑物外墙内每三层敷设一圈Φ12圆钢做均压环，建筑物内的各种竖向金属管道每三层均与均压环连接，并与所有防雷引下线连接。同时，应将30M及以上部分外墙上的栏杆、金属门窗等与防雷装置相连。强、弱电共用接地体，接地电阻小于0.5欧姆。 |
| 弱电系统 | 弱电系统包括电话通讯及数据通讯系统、电视监控及保安系统、电缆电视系统、火灾自动报警及消防联动系统。 |
| 中央空调 系统 | 地下二层变配电室、风雨操场及游泳池采用单风道全空气空调系统，地下二层冷热站及水泵房设新风系统及排风系统。 |

## 三、项目创优策划组织机构

根据本工程的工程特点，项目部针对工程的总体情况，组织了一支有知识、会管理、懂技术、以科学为指导方针，有合理创新精神的管理机构，机构设置如下：

创优领导小组组长：王军

创优领导副组长：柳子君、高昆、沈宏、杨垒

组员：李越进、刘伯羽、姚奎、罗林森、韩振宇、吴道明、李茂生、帅月明、王艳

王占学、仇连栓

- 项目职能体系

项目经理

决策层

技术部

工程部

资 源 采 购

资 源 计 划

技术交底、科技公关

质 量 控 制

实 验 及 资 料

土 建 生 产 组

各 专 业 生 产 组

安 全 及 文 明 施工

机械管理及维修

装饰班组

钢筋混凝土班组

其它作业班组

执法部

材料组

管理层

设 备 租 赁

材 料 收 发

水、电、通风专业班组

作业层

注：实线为职能控制线；虚线为信息反馈线。

表示文明安全施工控制线 ；      表示生产控制线 ；

表示质量控制线

## 四、项目部创优策划准备

项目部严格以QEOHS管理体系来全面加强工程质量管理，而且要切实可行的把工程的环境与职业安全健康有机的结合为一体，项目部形成质量、环境、职业安全健康三体相互制约、促进和加强的管理模式，管理人员建立“质量第一、预防为主”的项目质量控制的思想方针，工作以“计划、执行、检查、处理”的循环方法，不断的改进过程控制。

1、工程的质量、环境、职业安全健康方针和目标

- 工程的质量方针：

质量第一、预防为主

- 工程的质量目标：

“结构长城杯”、 “竣工长城杯”和“鲁班奖”

- 工程的环境与职业安全健康方针：

遵规守法是我们的经营准则；

以人为本，安全生产、预防污染、持续改进是我们的责任；

营造绿色建筑，共建理想的生活空间是我们不懈的追求！

- 工程的现场环境与职业安全健康目标：

达到市级文明安全工地要求。

- 安全管理目标

杜绝重大伤亡事故，减小一般伤害事故，将事故发生率控制在3‰以内。

2、确定工程的重关键工序、大环境因素、重大危险因素

有效的保证工程质量的前提是把影响工程质量的因素在前期加以全面预测，针对本项工程整个施工作业阶段，特此对工程的重大环境因素和重大危险因素。

- 重大环境因素：

- 噪声的排放：

施工机械：

塔吊、推土机、挖掘机、室外电梯、装载机、打桩机、打夯机、翻斗车、电动工具：切割机、电焊机、电锤、电钻、冲击钻、云石机、压刨、电锯、砼振捣棒、打孔机、弯曲机、切断机、砂轮机、卷扬机、调直机、无齿锯、气泵、打钎、剔凿清理。

脚手架装卸、安装与拆除。

模板支拆、清理与修复

- 粉尘的排放：

施工场地平整作业、槽土堆放、砂堆、石灰、现场路面、进出车辆车轮带泥砂、水泥搬运、砼搅拌、砂浆搅拌、木工房锯末、施工渣土、腻子粉堆放、运输车辆扬尘。

运输的遗洒：

现场渣土、垃圾清运、土方外运（回填）、商品混泥土运输

- 污水的排放：

食堂、现场搅拌站、厕所、现场生活区、现场洗车处、

化学危险品油品的泄漏：

油漆、涂料等储存和使用、防水工程、装饰工程、大型机械使用、模板刷隔离剂、机械维修、车辆维修及用油

- 有毒有害废弃物的排放：

施工现场：

废化工材料及其包装物、容器等、废玻璃丝布、废铝箔纸、工业棉布、油手套、含油棉纱棉布、漆刷、废旧测温计、废脱模剂、砼防冻剂、防水涂料）。

现场清洗工具废渣、机械维修保养废渣。

办公区废复写纸、复印机废油墨盒、废色带、废电池、废磁盘、废计算器、废日光灯。

- 火灾、爆炸的发生：

油漆、易燃材料库房及作业面、木工房、电气焊作业点、氧气瓶、乙炔瓶、食堂液化气瓶、建筑垃圾、冬季砼养护剂、施工现场配电室。

- 能源资源：

现场材料及能源

- 生产用水、电的消耗，办公用纸的消耗：

办公区、施工现场

- 重大危险因素：

  - 施工作业：

每一项施工作业必须有安全技术措施施工方案，机械设备设施经验收后才能使用。

- 土方施工：

深坑基础护壁必须符合规定。

- 高处作业：

25*25cm以上洞口必须按规定防护，工人拆改时必须有防护设施，卸料时按规定安装集料平台。

- 施工用电：

机械设备必须达到三级配电、两级保护。

- 大模板存放：

大模板按规定正确存放，侧面倾角在15－20度之间。

- 材料码放：

物料堆放架搭设要符合要求，不得超高。

- 起重作业：

正确进行安装、拆除，经常进行机械维护；正确使用（选用）吊索具。

- 焊接作业：

电焊作业随时注意燃引起火灾。

- 化学危险品使用和存储：

危险化学品按规定存放使用，设立存储库房。

3、加强教育培训，创立工程质量精品意识

对本项工程，首先要提高项目部全体员工创精品工程的意识，加强对要达到的精品工程有一个全方位的认识，项目部特此在工程的前期，由创优领导小组组长蒋瑜对全体管理人员的工程质量认识加以全方位的教育和培训，重点如下：

培养高的质量、环境、职业安全健康意识。

质量的好与坏直接影响企业，乃至公司的生存，所以要加强全体员工完善工程的分部分项的质量意识。同时牢记环境方针，培养工人的自觉保护环境意识，加强自身及他人的安全健康意识。

建立高的质量、环境、职业安全健康目标。

创市级优质工程是项目部中的每一位员工对工程牢记的工程质量目标。减少环境污染，职业安全健康目标杜绝重大安全事故人员负伤频率在3‰以下，重伤频率控制在3‰以下。

运用高的质量环境、职业安全健康标准。

全面履行质量体系与环保、安全体系认证标准，把此项质量标准作为项目部始终坚持的标准。

## 五、项目部创优质量、环境、职业安全健康控制

### 1、施工项目质量环境、职业安全健康控制的对策

对于本项施工项目而言，质量控制，就是为了确保合同、规范所规定的质量标准，所采取的一系列检测、监控、手段和方法。在进行施工项目质量控制过程中，为确保本项工程质量，其主要对策制定如下：

- 以人的工作质量确保工程质量。

  - 严格控制投入品的质量。

  - 全面控制施工过程，重点控制工序质量。

  - 严把分项工程质量验收。

  - 贯彻“以预防为主”的方针。

  - 严防系统性因素的质量变异。

### 2、工程项目质量、环境、职业安全健康控制的过程

    - 人的因素控制

人—基本素质

组成知识化、专业化、年轻化而又素质高的管理组织体系

选择创结构长城杯的管理素质高、施工质量好的劳务队

考察劳务队自我管理水平、管理人员素质。

党政工团管理体系健全

管理人员

劳务队素质

    - 材料因素的控制

材料—原材料、半成品

管理制度

采购质量

原材试验

材料进场检验制度

危险品管理制度

现场材料管理制度

合格分供方名册、合同签定

质量保证资料的管理

原材复试计划及复试——试验员

进场检验——材料组、技术组

现场材料标识管理、库房、票据管理

进场检验

    - 方法因素的控制

生产班部三检——自检、互检、交接检

中心 质 检员——过程、最终检验控制

生   产   部——质量管理点控制、

工艺质量控制

人员操作质量控制

按标准、按方案要求——高标准检查。

受控清单

本工程所用的现行规范、标准、施工工艺受控清单。

信息收集、反馈、控制

图纸会审

审图质量、洽商及时传递及反馈

质量检查

工艺

编制作业指导书对特殊分项工程进行控制

交底

技术部负责编写、下发

生产组负责向施工队进行交底

质检组负责检查落实情况

操作按规范、工艺标准施工、检查

    - 机械因素的控制

机具—质量保证

进场

保养

进场检验合格，建立台帐、进行标识

固定人员，固定机械，固定维修保养

开机前自检

常规检查

每月两次全场检查

检查

整改

### 3、工程项目质量控制阶段

为了加强对施工项目的质量控制，明确各施工阶段质量控制的重点，可把施工项目质量分为事先控制、事中控制、事后控制三个阶段。

- 事先质量控制

本项工程前进行的质量控制，其控制重点是做好施工准备工作，且施工准备工作要贯穿于施工全过程中。

以创优小组组长王军牵头，创优小组副组长高昆、沈宏组织技术部人员起草工程前期控制的框架，再由创优小组的全体组员分析讨论确定最终的质量控制方案。

①项目部施工准备范围

  - 全场性施工准备整个施工现场为对象而进行的各项施工准备。

  - 单位工程施工准备，以建筑物为对象进行的施工准备。

  - 分项工程施工准备，是以单位工程的一个分项工程或冬、雨季期施工为对象而进行的施工准备。

  - 项目开工前的施工准备，拟建项目开工前所进行的一切施工准备。

  - 项目开工后准备，基础阶段、主体阶段、装修阶段的施工准备。

②施工准备的内容

  - 技术准备，施工合同签订后，项目部应索取设计图纸和工程的技术资料，由质量策划小组成员资料员来公布有效文件清单，项目部根据设计文件和设计技术交底的工程控制点进行复测，当发现问题时，与设计人协商处理，并应形成记录；技术负责人主持对图纸的审核，并形成会审记录；初步设计方案的审查；熟悉和审查项目的施工图纸；项目建设地点的自然条件、技术经济条件调查分析；编制项目施工图预算和施工预算；编制项目施工组织设计等。

  - 物质准备，建筑材料准备、构配件和制品加工准备、施工机具准备、生产工艺设备的准备等。

  - 组织准备，建设项目组织机构；集结施工队伍；对施工队伍进行入场教育等；

  - 施工现场准备，控制网、水准点、标桩的测量；”五通一平”、生产、生活临时设施的准备；组织机具、材料进场；拟定有关试验、试制和技术进步项目计划；编制季节性施工措施；制定施工现场管理制度等。

③事中质量控制

以创优小组组长王军牵头，创优小组副组长柳子君来加强工程整个过程的质量控制，且优创优小组副组长杨垒在工程全过程检查和反馈意见，逐步提高质量控制的有效性。

  - 在施工整个过程进行的质量控制。

  - 事中质量控制的策略：全面控制施工过程，重点控制工序质量。

  - 具体措施：工序交接有检查；隐检工程有验收；计量器具校正有复核；设计变更有记录；工序交接有检查；施工项目有方案；技术措施有交底，且技术交的资料应办理签字手续并归档，图纸会审有记录，在施工过程中，项目部技术负责人对甲方、监理工程师提出的有关施工方案，应在执行前向执行人员进行书面技术交底；配制材料有试验；隐蔽工程有验收；计量器具校正有复核，在项目部开工前编制测量控制方案，由技术负责人批准后方可执行，测量记录应归档保存在施工过程中有专控测放员李海洋对测量点妥善保护，控制人员严禁擅自移动点位；设计变更有手续；钢筋代换有制度；质量处理有复查；成品保护有措施；行使质控有否决；质量文件有档案；（项目的成品保护见专项方案）

④事后质量控制

以创优小组组长王军牵头，创优小组副组长柳子君落实具体工作，并组织创优小组全体成员完成事后质量控制工作。

  - 完成施工建筑产品的质量控制，其内容为：

  - 单位工程竣工后，必须进行最终检测和试验。

  - 组织联动试车。

  - 项目技术负责人按竣工验收资料的要求收集、整理质量记录。

  - 按规定的质量评定标准和办法，对完成的分项、分部工程，单位工程进行质量评定。

  - 项目部对查出的施工质量缺陷，应按不合格控制程序进行处理。

  - 组织竣工验收，项目部组织有关专业技术人员按合同要求编制工程竣工文件，并做好工程移交准备工作。

  - 质量文件编制建档。

  - 在最终检验核试验合格后，应对建筑产品采取防范措施。

### 4、施工项目质量控制的方法

施工项目质量控制的方法，主要是审核有关技术文件、报告和直接进行现场质量检验或必要的试验等。

①审核有关技术文件、报告或报表：

  - 审核有关技术资料证明文件。

  - 审核开工报告、并经现场核实；

  - 审核施工方案、施工组织设计和技术措施；

  - 审核反应工序质量动态的统计资料或控制图表；

  - 审核设计变更、修改图纸和技术核定书；

  - 审核有关工序交接检查，分项、分部工程质量检查报告；

  - 审定并签署现场有关技术签证、文件等；

②现场质量检查：

  - 现场质量检查的内容

  - 开工检查。

  - 工序交接检查。

  - 停工后复工前的检查。

  - 分项、分部工程完工后，应经检查认可，签署验收记录后，才许进行下一工程项目施工。

  - 成品保护检查（详见成品保护方案）。

  - 现场质量检查工作的作用

  - 质量检验工作

- 明确目种；质量特性的标准；

- 量度工程产品或材料的质量特征数值或状况；

- 记录与整理有关的检验数据；

- 将量度的结果与标准进行比较；

- 对质量进行判断与估价；

- 对符合质量要求的做出安排；

- 对不符合质量要求的进行处理。

  - 质量检验的作用

- 是质量保证与质量控制的重要手段。

- 可以使质量分析、质量控制与质量保证的基础。

- 避免材料、物资的质量问题而导致工程质量事故的发生

- 及时判断质量，采取措施，防止质量问题的延续与积累。

  - 现场质量检查的方法：

- 目测法：其手段可归纳为看、摸、敲、照四个字。

  - 看： 根据质量标准进行外观目测。

  - 摸： 手感检查

  - 敲：用运工具进行声感检查

  - 照：采用镜子反射或灯光照射的方法进行检查

- 实测法：

  - 靠，是用直尺、塞尺检查墙面、地面、屋面的平整度。

  - 吊，是用托线板以线坠吊线的方法检查垂直度。

  - 量，是用测量工具和计量仪表等检查断面尺寸、轴线、标高、湿度、温度等的偏差。

  - 套，是以方尺套方，辅以塞尺检查。

③试验检查：

项目部必须通过试验手段，在有资质的实验室进行试验后，才能对质量进行判断的检查方法。

④验证要求：

验证资料应与工程进度相符，施工材料进场后必须试验合格后方可使用，

保质保量完成试验资料记录和存档；每周有质量策划小组组长蒋瑜带队进行工程质量检查，全面检查施工质量计划的每一个环节，确定质量计划严谨性，实用性、科学性，并且有整改方案，提出解决措施。对于重复出现的不合格和质量问题，责任人应承担质量过失责任，并应依据验证评价的结果进行处罚。

### 5、施工项目方法的控制

本项目部指定的方法控制，其包含建设项目整个建设周期内所采取的技术方案、工艺流程、组织措施、检测手段、施工组织设计等的控制。

尤其是施工方案正确与否，是直接影响施工项目的进度控制、质量控制、投资控制三大目标能否顺利实现的关键。在制定和审核施工方案时，必须结合工程实际，从技术、组织、管理、工艺操作、经济等方面进行全面分析、综合考虑，力求方案可行、经济合理、工艺先进、措施得力、操作方便，有利于提高质量、加快进度、降低成本。另外，对施工方案选择的前提，一定要满足技术的可行性。

### 6、施工工艺的质量控制

工程质量是在施工工序中形成的，而不是靠最后检验出来的。为了把工程质量从事后检查把关，转向事前控制，达到“以预防为主”的目的，必须加强施工工序的质量控制。

- 工序质量控制的概念

工序质量控制的步骤如下：

  - 实测：采用必要的检测工具和手段，对抽出的工序子样进行质量检验。

  - 分析：对检验所得的数据通过直方图法、排列图法或管理图法等进行分析，了解这些数据所遵循的规律。

  - 判断：根据数据分布规律分析的结果。若出现异常情况，即可寻找原因，采取对策和措施加以预防，这样便可达到控制工序质量的目的。

- 工序质量控制的内容

  - 严格遵守工艺规程

施工工艺和操作规程，是进行施工操作的依据和法规，是确保工序质量的前提，任何人都必须严格执行，不得违犯。

  - 主动控制工序活动条件的质量

工序活动条件包括的内容较多，主要是指影响质量的五大因素：即施工操作者、材料、施工机械设备、施工方法和施工环境等。只要将这些因素切实有效地控制起来，使它们处于被控制状态，确保工序投入品的质量，避免系统性因素变异发生，就能保证每道工序质量正常、稳定。

  - 及时检验工序活动效果的质量

工序活动效果是评价工序质量是否符合标准的尺度。为此，必须加强质量检验工作对质量状况进行综合统计与分析，及时掌握质量动态。一旦发现质量问题，随即研究处理，自始至终使工序活动效果的质量，满足规范和标准的要求。

  - 设置工序质量控制点

控制点是指为了保证工序质量而需要进行控制的重点、或关键部位、或薄弱环节，以便在一定时期内、一定条件下进行强化管理，使工序处于良好的控制状态。

- 质量控制点的设置

  - 质量控制点的设置位置

| 分项工程 | 质 量 控 制 点 |
| --- | --- |
| 工程测量定位 | 标准轴线桩、水平桩、龙门板、定位轴线、标高 |
| 地基、基础 （含设备基础） | 基坑（槽）尺寸、标高、土质、地基承载力、基础垫层标高，基础位置、尺寸、标高，预留洞孔、预埋件的位置、规格、数量，基础墙皮数杆及标高、底板弹线 |
| 模板 | 位置、尺寸、标高，预埋件位置，预留洞孔尺寸、位置，模板承载力及稳定性，模板内部清理及润湿情况 |
| 钢筋混凝土 | 水泥品种、强度等级，砂石质量，混凝土配合比，外加剂比例，混凝土振捣，钢筋品种、规格、尺寸、搭接长度，钢筋焊接，预留洞、孔及预埋件规格、数量、尺寸、位置，预制构件吊装或出场（脱模）强度，吊装位置、标高、支承长度、焊缝长度 |
| 吊装 | 吊装设备起重能力、吊具、索具、地锚 |
| 焊接 | 焊接条件、焊接工艺 |
| 装修 | 视具体情况而定 |

  - 质量控制点明细表

| 序 号 | 控制点 序号 | 控制内容 | 技术质量要求 | 责任者 | 检 具 | 检验方法 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （1） | 砂、石含泥量 | 不大于8% | 李越进 |  |  | 商砼站控制 |
|  | （2） | 水泥强度等级、安定性 | 各龄期强度附和要求试件无裂纹、弯曲 | 李越进 |  |  | 商砼站控制 |
| 2 | （3） | 配合比计量 | 水泥、水≯2% 石、砂≯3% | 李越进 |  |  | 每台班检混凝土和易性与坍落度。 |
|  | （4） | 搅拌时间 | 120s | 李越进 |  |  | 商砼站控制 |
| 3 | （5） | 混凝土运输时间 | 场内运输≯20min | 李越进 | 手表 | 全检 | 检至道路畅通 |
| 4 | （6） | 钢筋原材料机械性能 | 合乎有关规定 | 李越进 | 钢材试验设备 | 热轧、热处理60t，冷拉钢筋20t | 指定实验室完成 |
|  | （7） | 箍筋、构造筋间距 | ±20㎜ | 韩振宇 | 钢卷尺 | 抽检10% |  |
|  | （8） | 焊接中心线位移 | 5㎜ | 韩振宇 | 直靠尺 | 抽检5% |  |
| 6 | （9） | 柱、板相贯面模板保养、清洁 | 光洁、隔离剂均匀 | 刘伯羽 | 目测 | 全检 |  |
| 7 | （10） | 模板的轴线位移 | 3㎜ | 杨垒 | 经纬仪 | 全检 |  |
|  | （11） | 模板的垂直、平整度 | 平整5㎜、垂直 3㎜ | 罗林森 | 靠尺 | 抽检10% |  |
| 8 | （12） | 浇灌厚度、倾落高度 | 30㎝一层，≯2m | 李越进 | 目测 | 不定期抽检 | 坚持至习惯性操作 |
| 9 | （13） | 振捣密实 | 无夹渣、缝隙、露筋孔洞，蜂窝<400㎝2 | 李越进 | 目测 | 抽检10% |  |
| 10 | （14） | 甩出筋间距 | 主筋±10㎜，架立筋±20㎜ | 韩振宇 | 钢卷尺 | 抽检10% |  |
| 11 | （15） | 及时覆盖、洒水 | 不得干裂，脱水 | 李越进 | 目测 | 普查 |  |

- 工序质量的检查

  - 标准具体化

标准具体化，就是把设计要求、技术标准、工艺操作规程等要求转换成具体而明确的质量要求，并在质量检验中正确执行这些技术法规。

  - 度量

度量是指对工程或产品的质量特性进行检测度量。通过度量，提出工程或产品质量特征值的数据报告。

  - 比较

所谓比较，就是把度量出来的质量特征值同该工程或产品的质量技术标准进行比较，视其有何差异。

  - 判定

就是根据比较的结果来判断工程或产品的质量是否符合规程、标准的要求，并做出结论。判定要用事实、数据说话，防止主观、片面，真正做到以事实、数据为依据，以标准、规范为准绳。

  - 处理

处理是指根据判定的结果，对合格与优良的工程或产品的质量予以认证；对不合格者，则要找原因，采取对策措施予以调整、纠偏或返工。

  - 记录

记录要贯穿于整个质量检验的过程中，就是把度量出来的质量特征值，完整、准确、及时地记录下来，以供统计、分析、判定、审核和备查用。

施工项目质量控制

工程质量控制

建筑工程质量

控制

分部工程质量控制

单位工程质量控制

整个建设项目质量控制

安装工程质量

设备本身质量

分项工程质量控制

7、工程质量、环境、职业安全健康的系统控制

施工项目质量控制

对投入品质量控制

施工及安装工艺过程质量控制

对产品的质量控制

8、工程优质全过程的系统过程

施工项目质量控制因素

对参与施工人员的质量控制

对原材料构配件的质量控制

对所用施工机械设备的质量控制

对采用施工方法检验方法的质量控制

对生产技术环境劳动环境管理环境的质量控制

9、质量因素的控制

### 10、环境安全健康的控制.

为了加强对施工现场环境及工人人身安全健康的控制，明确各施工阶段控制的重点，可以从噪声排放、粉尘、运输遗洒、污水排放、化学危险油品泄露、有毒有害废弃物排放、火灾、爆炸、能源资源、生产用水、电的消耗、办公用纸消耗。

环境、职业安全健康控制点

| 序号 | 污染名称 | 环境控制点 | 职业安全健康控制点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 噪声排放 | 施工机械、设备 | 强噪音设备 |  |
|  |  | 拆脚手架 | 人为活动噪音 |  |
|  |  | 模板清理 | 低噪声小区噪声 |  |
| 2 | 粉尘 | 土方工程 | 土方工程 |  |
|  |  | 木工操作棚 | 木工操作棚 |  |
|  |  | 运输车辆 | 运输车辆 |  |
| 3 | 运输遗洒 | 现场渣土、土方 |  |  |
|  |  | 商品砼运输 |  |  |
| 4 | 污水排放 | 现场生活区 | 现场生活区 |  |
|  |  | 食堂、厕所 | 食堂、厕所 |  |
|  |  | 现场搅拌站 |  |  |
|  |  | 现场洗车处 |  |  |
| 5 | 化学危险油品泄露 | 油漆、涂料 | 油漆、涂料 |  |
|  |  | 机械、车辆维修 | 防水、装饰工程 |  |
|  |  | 防水、装饰工程 |  |  |
| 6 | 有毒有害废弃物排放 | 废保温材料 | 废保温材料 |  |
|  |  | 砼防冻剂 | 砼防冻剂 |  |
|  |  | 废油墨盒等办公用品 | 废油墨盒等办公用品 |  |
| 7 | 火灾、爆炸 | 氧气瓶等易燃易爆物品 | 氧气瓶等易燃易爆物品 |  |
| 8 | 能源资源 | 现场材料及能源 | 施工及照明用电 |  |
| 9 | 生产用水 | 办公区、施工现场 |  |  |

### 11、材料构配件的质量控制

材料（含构配件）是工程施工的物质条件，没有材料就无法施工；材料的质量是工程质量的基础，材料质量不符合要求，工程质量也就不可能符合标准，所以，加强材料的质量控制，是提高工程质量的重要保证，也是创造正常施工条件的前提。

- 材料质量控制的要点

  - 掌握材料信息，优选供货厂家

    - 掌握材料质量、价格、供货能力的信息，选择好供货厂家，就可获得质量好、价格低的材料资源，从而确保工程质量，降低工程造价。这是项目部获得良好社会效益、经济效益、提高市场竞争能力的重要因素。

    - 材料定货时，要求厂方提高质量保证文件，用以表明提供的货物完全符合质量要求。质量保证文件的内容主要包括：供货总说明；产品合格证及技术说明书；质量检验证明；检测与试验者的资质证明；不合格品或质量问题处理的说明及证明；有关图纸及技术资料等。

    - 对于材料、设备、构配件的订货、采购，其质量要满足有关标准和设计的要求；交货期应满足施工及安装进度计划的要求。对于大型的或重要设备，以及大宗材料的采购，应当实行招标采购的方式；对某些材料，订货时最好一次订齐和备足货源，以免由于分批订货而出现颜色差异、质量不一。

- 合理组织材料供应，确保施工正常进行

  - 根据项目部关于质量计划中工程分包和物资采购的规定，选择并评价分保人和供应人，并保存评价记录，其种应合理地、科学地组织材料的采购、加工、储备、运输，建立严密的计划、调度体系，加快材料的周转，减少材料的占用量，按质、按量、如期地满足建设需要，乃是提高供应效益，确保正常施工的关键环节。

- 合理地组织材料使用，减少材料的损失

  - 正确按定额计量使用材料，加强运输、仓库、保管工作，加强材料限额管理和发放工作，健全现场材料管理制度，避免材料损失、变质，乃是确保材料质量、节约材料的重要措施，本项工作材料主管主抓。

- 加强材料检查验收，严把材料质量关

对材料进行检查验收，严把材料验收关。

- 要重视材料的使用认证，以防错用或使用不合格的材料

  - 对主要装饰材料及建筑配件，应在订货前要求厂家提供样品或看样订货；主要设备订货时，要审核设备清单，是否符合设计要求。

  - 对材料性能、质量标准、适用范围和对施工要求必须充分了解，以便慎重选择和使用材料。

  - 凡是用于重要结构、部位的材料，使用时必须仔细地核对、认证，其材料的品种、规格、型号、性能有无错误，是否适合工程特点和满足设计要求。

  - 新材料应用，必须通过试验和鉴定；代用材料必须通过计算和充分的论证，并要符合结构构造的要求。

  - 材料认证不合格时，不许用于工程中；有些不合格的材料，亦需结合工程的特点予以论证，但决不允许用于重要的工程或部位。

- 现场材料应按以下要求管理

  - 入库材料要分型号、品种，分区堆放，予以标识，分别编号。

  - 对易燃易爆的物资，要专门存放，有专人负责，并且项目部有严格的消防保护措施。

  - 对有防湿、防潮要求的材料，要有防湿、防潮措施，并要有标识。

  - 对有保质期的材料要定期检查，防止过期，并做好标识。

  - 对易损坏的材料、设备，要保护好外包装，防止损坏。

- 材料质量控制的内容

材料质量控制的内容主要有：材料的质量标准，材料的性能，材料取样、试验方法，材料的适用范围和施工要求等。

  - 材料质量标准

材料质量标准是用以衡量材料质量的尺度，也是作为验收、检验材料质量的依据。不同的材料有不同的质量标准。材料主管王艳必须掌握材料的质量标准，就便于可靠地控制材料和工程的质量。

  - 材料质量的检（试）验

  - 材料质量检验的目的

材料质量检验的目的，是通过一系列的检测手段，将取得的材料数据与材料的质量标准相比较，借以判断材料质量的可靠性，能否使用于工程中；同时，还有利于掌握材料信息。

- 材料质量的检验方法

  - 书面检查，是通过对提供的材料质量保证资料、试验报告等进行审核，取得认可方能使用。

  - 外观检查，是对材料从品种、规格、标志、外形尺寸等进行直观检查，看其有无质量问题。

  - 理化检验，是借助试验设备和仪器对材料样品的化学成分、机械性能等进行科学的鉴定

- 材料质量检验程度

- 免检就是免去质量检验过程。

- 抽检就是按随时抽样的方法对材料进行抽样检验。

- 全检验。

- 材料质量检验项目

材料质量的检验项目分：“一般试验项目”，为通常进行的试验项目；“其他试验项目”，为根据需要进行的试验项目。

- 材料质量检验的取样

随机取样。

- 材料抽样检验的判断

抽样检验一般适用于对原材料、半成品或成品的质量鉴定。

- 材料质量检验的标准

对不同的材料，有不同的检验项目和不同的检验标准，而检验标准则是用以判断材料是否合格的依据。

- 材料的选择和使用要求

材料的选择和使用不当，均会严重影响工程或造成质量事故，为此，必须针对工程特点，根据材料的性能、质量标准、使用范围和对施工要求等方面进行综合考虑，慎重地来选择和使用材料。

### 12、施工项目机械设备的控制

对于本项工程的机械设备包括施工机械设备和生产机械设备。

- 施工机械设备选用的质量控制

施工机械设备是实现施工机械化的重要物质基础，是本项施工中必不可少的设备，对施工项目的进度、质量均有直接影响。为此，项目部决定施工机械设备的选用，必须综合考虑施工现场的条件、建筑结构类型、机械设备性能、施工工艺和方法、施工组织与管理、建筑技术经济等各种因素进行多方案比较，使之合理装备、配套使用、有机联系，以充分发挥机械设备的效能，力求获得较好的综合经济效益。

  - 机械设备的选型

机械设备的选择，应本着因地制宜、因工程制宜，按照技术上先进、经济上合理、生产上适用、性能上可靠、使用上安全、操作方便和维修方便的原则，贯彻执行机械化、半机械化与改良工具相结合的方针，突出施工与机械相结合的特色，使其具有工程的适用性，具有保证工程质量的可靠性，具有使用操作的方便性和安全性。

  - 机械设备的主要性能参数

机械设备的主要性能参数是选择机械设备的依据，要能满足需要和保证质量的要求。

  - 机械设备使用、操作要求合理使用机械设备，正确地进行操作，是保证项目施工质量的重要环节。随时以“五好”标准予以检查控制，即：

- 完成任务好：要做到高效、优质、低耗和服务好。

- 技术状况好：要做到机械设备经常处于完好状态，工作性能达到规定要求，机容整洁和随机工具部件及附属装置等完整齐全。

- 使用好：要认真执行以岗位责任制为主的各项制度，做到合理使用、正确操作和原始记录齐全准确。

- 保养好：要认真执行保养规程，做到精心保养，随时搞好清洁、润滑、调整、紧固、防腐。

- 安全好：要认真遵守安全操作规程和有关安全制度，做到安全生产，无机械事故。

- 生产设备质量控制

生产设备的控制，主要是控制设备的购置、设备的检查验收、设备的安装质量和设备的试车运转。

  - 设备的购置

设备的购置是直接影响设备质量的关键环节，设备能否满足生产工艺要求、配套投产、正常运转、充分发挥效能，确保加工产品的精度和质量；设备是否技术先进、经济适用、操作灵活、安全可靠、维修方便、经久耐用；这些均与设备的购置密切相关。

- 必须按设计的选型购置设备。

- 设备购置应申报，经对设备定货清单（包括设备名称、型号、规格、

量等）按设计要求逐一审核认证后，方能加工订货。

- 优选订货厂家。

- 签订订货合同。

- 设备制造质量的控制。

- 购置的设备在运输中，必须采取有效的包装和固定措施，严防碰撞损伤。

- 加强设备的贮存、保管，避免配件、备件的遗失，设备遭受污染，锈蚀和控制系统的失灵。

  - 设备的检查验收

- 设备开箱检查

设备出厂时，一般都要进行良好的安装，运到安装现场后，再将包装箱打开予以检查。

- 设备检验要求

设备进场时，要按设备的名称、型号、规格、数量的清单逐一检查验收。

- 设备的安装

设备安装要符合有关设备的技术要求和质量标准；在安装过程中，同样要对每一个分项、分部工程和单位工程进行检查验收和质量评定。设备安装工作主要包括：设备定位、设备基础检验、设备装配与就位、设备调平找正、设备的复查与二次灌浆、设备润滑与拆卸清洗等内容。

### 13、关键作业工序、特殊施工过程控制

- 地下防水施工作业

  - 保证防水卷材进场质量,合理组织施工,严格以方案指导施工,技术交底来控制防水全过程的施工质量。

- 主体工程施工作业

- 季节对进度安排的影响，工程主体施工，严格依照编制的在雨季和冬季时施工方案来安排施工过程的质量控制。

- 基础工程量比较大，基础底板和导墙需连续浇筑，以底板的后浇带来划分砼浇筑顺序，导墙的模板整体搭设后，在底板的砼初凝之前应浇筑导墙部位，保证接槎处不出现施工冷缝；

- 专业安装与专业安装、专业安装与土建施工的穿插作业施工；

- 设备调试与环境条件协调，加强施工作业时协调管理；

- 施工场地狭小、施工中周围居民的协调以及垂直运输、吊运的安全防护，（详见塔吊作业指导书）。

- 装修阶段施工作业

- 内装修提前插入与土建施工的穿插；土建工种交叉作业多，装修工程做法繁杂、严格加强成品保护，（详见成品保护方案）。

- 安装工程施工作业

- 保证安装工程及时到位,与装饰工程穿插作业,满足装饰工程前作业或后作业正常施工,且不影响工程的质量和进度。

### 14、质量过程控制要求

- 质量策划小组成员应按照分工控制质量计划的实施要求，并应按规定保存控制记录

- 当发现质量控制的缺陷或事故时，由质量策划小组组长蒋瑜来组织分析原因、且必须分析责任、然后进行整改。

### 15、更改和完善质量控制

逐步改进人、机、料、法、环质量控制过程，根据本项工程的施工特点、施工作业要求及社会社区响应程度，依据完成的质量控制过程和达到的施工质量控制目标为根本，参照现场实物和前期记录归档资料总结对比，有效的更改和完善质量控制中每一个环节、及每一个过程。

## 六、施工项目质量问题分析处理程序

由于本项工程具有产品固定，生产流动；产品多样，结构类型不一；露天作业多，自然条件（地质、水文、气象、地形等）多变；材料品种、规格不同，材料性质各异，交叉施工，现场配合复杂；工艺要求不同，技术标准不一致的特点，因此，对质量影响的因素繁多，在施工过程中稍有疏忽，就极易引起系统性因素的质量变异，而产生质量问题或严重的工程质量事故。为此，必须采取有效措施，对常见的质量问题事先加以预防；对出现的质量事故应及时进行分析和处理。

- 项目质量问题的特点

施工项目质量问题具有复杂性、严重性、可变性和多发性的特点。

- 复杂性

- 严重性

- 可变性

- 多发性

- 施工项目质量问题分析

- 违背建设程序

- 工程地质勘察原因

- 未加固处理好地基

- 设计计算问题

- 建筑材料及制品不合格

- 施工和管理问题

- 自然条件影响

- 建筑结构使用问题

- 施工项目质量问题分析处理的目的及程序

- 施工项目质量问题分析、处理的主要目的是：

  - 正确分析和妥善处理所发生的质量问题，以创造正常的施工条件；

  - 保证建筑物、构筑物的安全使用，减少事故的损失；

  - 总结经验教训，预防事故重复发生；

  - 了解结构实际工作状态，为正确选择结构计算简图、构造设计，修

订规范、规程和有关技术措施提供依据。

- 施工项目质量问题分析处理的程序

清楚

发现事故

事故调查

确定防护措施

防护措施实施

原因分析

确定是否处理

补充调查进一步

分析原因

确 定 处 理 方 案

设 计、施 工

检 查 验 收

结      论

提 交 处 理 方 案

不要处理理

不清楚

质量问题分析、处理程序框图

- 施工项目质量通病防治

- 最常见的质量通病

    - 基础不均匀，墙身开裂；

    - 现浇钢筋混凝土工程出现蜂窝、麻面、露筋；

    - 现浇钢筋混凝土阳台、雨篷根部开裂或倾覆、坍塌；

    - 砂浆、混凝土配合比控制不严，任意加水，强度得不到保证；

    - 屋面、厨房渗水、漏水；

    - 墙面抹灰起壳、裂缝、起麻点、不平整；

    - 地面及楼面起砂、起壳、开裂；

    - 门窗变形，缝隙过大，密封不严；

    - 水暖电安装粗糙，不符合使用要求；

    - 结构吊装就位偏差过大；

    - 预制构件裂缝，预埋件移位，预应力张拉不足；

    - 砖墙接槎或预留脚手眼不符合规范要求；

    - 金属栏杆、管道、配件锈蚀；

    - 墙纸粘贴不牢、空鼓、折皱，压平起光；

    - 饰面板、饰面砖拼缝不平、不直，空鼓，脱落；

    - 喷浆不均匀，脱色、掉粉等。

质量通病，面大量广，危害极大；消除质量通病，是提高施工项目质量的关键环节。项目部全体员工 真正在思想上重视质量，牢固树立“质量第一”的观念，认真遵守施工程序和操作规程；认真贯彻执行技术责任制；认真坚持质量标准、严格检查，实行层层把关；认真总结产生质量通病的经验教训，采取有效的预防措施。

## 七、质量、环境、职业安全健康控制过程持续改进

结合对整个工程确认的环境和安全重大因素的要求，在完善质量控制的基础上，要对影响施工质量每一个因素加以全面的分析和总结，确保工程质量能有不断提高和逐步改进的过程。项目质量策划小组根据每周检查结果分析和评价项目的管理现状，识别工程在质量需持续改进的区域，加强工程的质量目标实现，而且要实施选定的质量解决方案。严格依照质量管理的方法来加强质量改进，正确认识影响质量因素不合格。

- 以QEOHS体系管理程序文件为运行机制，项目部加强对不合格的控制。

- 在保证正常履行程序文件的过程中，质量策划小组以材料部门材料主管控制材料进场，严格控制不合格材料进入施工现场。生产部门严格控不合格工序未经处理而转入下道工序。

- 在验证过程中发现的不合格品和过程，应按规定进行鉴别、表示、记录、评价、隔离和处置。

- 质量策划小组成员应进行不合格的评审。

- 项目部对不合格处置应根据严重程度，按返工、返修或让步接受、降级使用、拒收和报废四种情况进行处理，构成等级质量事故的不合格，应按国家法律、行政法规进行处理。

- 项目部确定对返修和返工的产品，应按规定重新进行检验和试验，并应保存记录。

- 项目部在接受不合格品让步接受时，项目部向发包人提出书面让步申请，记录不合格程度和返修的情况，双方签字确认让步接受谢意和接收标准。

- 项目部由资料员专人保存不合格记录。

- 纠正措施

- 对每周检查出的质量问题应分析原因，制定纠正措施。

- 根据不合格的质量程度，技术负责人制定纠正措施。

- 对已发生或潜在的不合格信息，应分析和记录。

- 对严格不合格或重大质量事故，项目部必须实施纠正措施，其结果由技术负责人验证，并资料员记录，对严重不合格或等级质量事故的纠正措施和实施效果应验证，并报企业管理层。

- 项目部由技术负责人定期组织人员评价纠正措施的有效性。

- 预防措施

- 项目部每周进行质量分析会，对影响质量的原因，采取有效的预防措施。

- 对可能出现的不合格，应制定防止再发生的措施并组织实施。

- 对质量通病采取预防措施。

- 对潜在的严重不合格，应实施预防措施控制程序。

- 项目部每月评定预防措施的有效性。

## 八、以QEOHS体系管理程序文件为指导思想，加强整个工程的监视和测量效应

- 质量控制作为工程整体控制的主线,加强质量控制,必然要要把影响质量的环节和有关质量控制相关的控制纳入控制对象。

- 根据满足工程的情况，确定工程的重大环境和重大危险因素，在施工的整个过程中，不同的施工环节有不同的施工质量要求，把影响质量的因素在前期有效地确定和预防。

- 一周质量分析会、月质量总结会来加强质量控制的监视和测量，充分做到在质量控制的全过程发现问题到时解决。

- 在以体系文件运行为基础思路，加强体系文件运行在施工作业中的有效性，根据工程这个实体，合理组织质量、环境、安全三体互溶性，这样可以有效保证工程全过程中的施工质量。

- 监视与测量作为工程质量逐步提高的控制手段，将在控制工程的过程质量中起决定性作用。

  - 编制项目质量策划书过程中，本着工程质量第一的思路，制定了项目部一体的质量控制过程，全面的把工程整个施工过程中影响质量的问题包揽其中，全面的把工程的质量有效的加以前期控制，把体系文件作为质量控制的控制手段，保证在项目部施工过程中不光有控制，仍然有处理和持续改进的过程。