一、工程概况

| 工程名称 | 航天部七零八所科研办公楼 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 | 名称 | 北京大兴建筑工程总公司二公司 |  |
|  | 项目经理 | 王 军 | 联系电话： |
|  | 试验员 | 李越进 |  |
| 结构类型 | 框架——剪力墙结构 |  |  |
| 建筑面积 | 37448.53m2 |  |  |
| 开、竣工日期 | 2003-10-1—2005-5-30 |  |  |
| 层 数 | 地下二层, 南段地上11层, 北段地上7层 |  |  |
| 施工流水段划分 | 地下部分墙体分8个流水段,顶板分3个流水段 地上部分分为3个流水段 |  |  |
| 备注： |  |  |  |

二、原材料试验计划

| 序号 | 材 料 名 称 | 品种 及 规格 | 试 验组 数 | 计 划 日 期 | 计 划 用 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泥 |  | 1 |  | 96T |  |
| 2 | 砂子 | 水砂 | 1 |  | 292T |  |
| 3 | KP1型模数多孔砖 | 240×115×90 | 1 |  | 750.25块 |  |
|  |  | 178×115×90 | 1 |  | 95.35块 |  |
| 4 | 陶粒空心砌块 |  | 1 |  | 3405.43m3 |  |
| 5 | SBS弹性沥青油毡防水卷材 | 3MM厚 | 3 |  | 1496卷 |  |
| 6 | 聚氨脂防水涂料 |  | 2 |  | 10.92T |  |

三、钢筋原材试验计划

| 序号 | 材 料 名 称 | 规 格 | 试 验 组 数 | 计 划 日 期 | 计划用量(T) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢筋 | III 32 | 2 |  | 90 |  |
| 2 | 钢筋 | III 28 | 3 |  | 165.5 |  |
| 3 | 钢筋 | III 25 | 17 |  | 988 |  |
| 4 | 钢筋 | III 22 | 7 |  | 397.4 |  |
| 5 | 钢筋 | III 20 | 5 |  | 290.8 |  |
| 6 | 钢筋 | III 18 | 2 |  | 106.2 |  |
| 7 | 钢筋 | III 16 | 2 |  | 70 |  |
| 8 | 钢筋 | III 14 | 7 |  | 405.6 |  |
| 9 | 钢筋 | III 12 | 18 |  | 1043.5 |  |
| 10 | 钢筋 | ф12 | 3 |  | 152 |  |
| 11 | 钢筋 | ф10 | 6 |  | 340 |  |
| 12 | 钢筋 | ф8 | 14 |  | 820 |  |
| 13 | 钢筋 | ф6 | 2 |  | 67 |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |

四、配合比试验计划

| 序号 | 名称 | 等级 | 组数 | 计划日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砂浆配合比 | M7.5 | 1 |  | 混合砂浆 |
| 2 | 砂浆配合比 | M5 | 1 |  | 混合砂浆 |
| 3 | 砂浆配合比 | M5 | 1 |  | 水泥砂浆 |

五、砼抗压试验计划(地下部分)

| 序号 | 部 位 | 强 度 等 级 | 试验组数 | 养护条件 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础垫层 | C15 | 6 | 标养 |  |
| 2 | 基础防水保护层 | C20 | 4 | 标养 |  |
| 3 | 基础底板及反梁 | C40 | 35 | 标养 | 抗渗S8 |
|  |  |  | 3 | 同条件 |  |
|  |  |  | 5 | 备用 |  |
| 4 | 地下二层墙 柱 | C55 | 8 | 标养 | 外墙 柱抗渗S8 |
|  |  |  | 8 | 同条件 |  |
|  |  |  | 16 | 备用 |  |
|  |  | C40 | 8 | 标养 |  |
|  |  |  | 8 | 同条件 |  |
|  |  |  | 16 | 备用 |  |
| 5 | 地下二层顶板 梁 | C30 | 14 | 标养 |  |
|  |  |  | 6 | 同条件 |  |
|  |  |  | 10 | 备用 |  |
| 6 | 地下一层墙 柱 | C55 | 8 | 标养 | 外墙 柱抗渗S8 |
|  |  |  | 8 | 同条件 |  |
|  |  |  | 16 | 备用 |  |
|  |  | C40 | 8 | 标养 |  |
|  |  |  | 8 | 同条件 |  |
|  |  |  | 16 | 备用 |  |
| 7 | 地下一层顶板 梁 | C30 | 14 | 标养 | 抗渗S8 |
|  |  |  | 6 | 同条件 |  |
|  |  |  | 10 | 备用 |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |

五、砼抗压试验计划(地上部分)

| 序号 | 部 位 | 强度等级 | 试验组数 | 养护条件 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 首层 |  |  |  |  |

六、砼抗渗试验计划

| 序号 | 部 位 | 强 度 等 级 | 试验组数 | 养护条件 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地下部分基础底板反梁及外墙 | C40S8 | 22 | 标养 |  |
| 2 | 地下部分外柱 | C55S8 | 16 | 标养 |  |
| 3 | 地下部分顶板 梁 | C30S8 | 6 | 标养 |  |
| 4 | 地下外墙后浇带 | C45S8 | 1 | 标养 |  |
| 5 | 地下顶板后浇带 | C35S8 | 1 | 标养 |  |

七、钢筋接头试验计划

| 序 号 | 规 格 | 接头类型 | 接头个数 | 试验组数 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | III 32 | 直螺纹 | 940 | 2 |  |
| 2 | III 28 | 直螺纹 | 3605 | 8 |  |
| 3 | III 25 | 直螺纹 | 17245 | 35 |  |
| 4 | III 22 | 直螺纹 | 10080 | 21 |  |
| 5 | III 20 | 直螺纹 | 16170 | 33 |  |
| 6 | III 18 | 直螺纹 | 4145 | 9 |  |

八、回填土试验计划

| 序号 | 部 位 | 回填土 种类 | 要 求 最 小 干密度 | 面 积 ( m2 ) | 回 填 高 度( m ) | 点 数 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 肥槽回填 | 2：8灰土 | 1.65 |  | -0.45 | 105 |  |
| 2 | 地面垫层 | 3：7灰土 | 1.65 | 6000 | -7.6 | 7 |  |

九、结构实体检验砼同条件试块强度试验计划

| 序号 | 强度等级 | 部位 | 试验组数 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C40 | 基础底板及反梁 | 2 | 共7组 |
|  |  | 地下二层墙 | 1 |  |
|  |  | 首层墙 | 1 |  |
|  |  | 三层柱(北段) | 1 |  |
|  |  | 四层墙(南段) | 1 |  |
|  |  | 八层柱(南段) | 1 |  |
| 2 | C55 | 地下二层柱 | 1 | 共5组 |
|  |  | 地下一层 | 1 |  |
|  |  | 首层柱 | 1 |  |
|  |  | 二层柱(南段) | 1 |  |
|  |  | 三层柱(南段) | 1 |  |
| 3 | C50 | 二层柱(北段) | 1 | 共3组 |
|  |  | 四层柱(南段) | 1 |  |
|  |  | 五层柱(南段) | 1 |  |
| 4 | C45 | 首层墙 | 1 | 共3组 |
|  |  | 二层墙 | 1 |  |
|  |  | 三层墙 | 1 |  |
| 5 | C30 | 地下一层顶板、梁 | 1 | 共8组 |
|  |  | 三层顶板、梁 | 1 |  |
|  |  | 四层墙、柱（北段） | 1 |  |
|  |  | 六层墙、柱（北段） | 1 |  |
|  |  | 五层顶板、梁（南段） | 1 |  |
|  |  | 九层墙、柱（南段） | 1 |  |
|  |  | 十层顶板、梁（南段） | 1 |  |
|  |  | 十一层墙、柱 | 1 |  |