钢筋工程施工管理措施

- 对于各种标识牌，故意破坏的50元/次，如发现标识牌被破坏而不及时告之总包方钢筋工长的20元/次。

- 后台加工的钢筋工如用没有总包方钢筋工长签字的下料单，而私自下料的500元/次。

- 如果总包方钢筋工长在审查下料单时，同分包方的钢筋工长未能仔细检查而造成材料浪费的双方都按所下材料的原价罚款。

- 钢筋下料时如果使用待检钢筋100元/次。

- 在加工钢筋的过程中未按照技术交底的要求操作，每次500元。由此造成材料浪费的按浪费量的5倍罚款。

- 钢材、半成品等应按规格、品种、构件分别堆放整齐，码放高度必须符合规定，否则50元次。

- 电动机具使用前必须经审核验收合格后方能投入使用，否则200元/次。

- 钢筋的吊运过程中未按照技术交底的要求操作的100元/次。

- 钢筋下料长度超出技术交底要求的误差范围者，每根处以５元罚款。

- Ｉ级钢筋弯钩平直段不得弯曲，如出现弯曲每处罚款５元，平直段长度不足，每处罚款１０元，长度超过允许偏差范围的，每处罚款５元。

- 钢筋搭接长度 ：若有不足罚款２０元／根，超出1cm的每处罚款５元。

- 保护层厚度：若超过允许偏差范围的，每处罚款5元。

- 定位钢筋未用切割机切割，未刷防锈漆的20元/次。

- 钢筋移位：每发现一处（以根计）罚款5元（移位５mm－１０mm以内），位移超过１０mm，每处罚款5０元。

- 绑扣松动：每５个罚款２元，每面墙体发现１５个以上松动，罚款50元。

- 箍筋与主筋不垂直，每个箍筋罚款１０元，双肢不等长、不平行，每个箍筋罚款１０元；绑扎时没满足间距要求的（过大或者过小），10元/处。

- 梁、柱、剪力墙的钢筋在浇注混凝土前未调直的，100元/处。

- 钢筋上水泥浆未及时清理（继续绑扎钢筋前），罚款100元。

- 现场发现浪费钢筋现象，根据量的大小罚款５０-5000元。

- 埋件位置和标高不符合要求的，每个埋件罚款５元。

- 暗柱箍筋放置，每四个箍筋弯钩分别位于暗柱四角。每发现一处不正确罚款１０元。。

- 柱、墙钢筋绑扎时，临时脚手架的搭设必须符合安全规定的要求，未按要求搭设的100元/次。

- 绑扎钢筋时，火烧丝未按要求使用的：串用的20元/次，过长的每5根1元；。绑丝头朝向：如未弯向钢筋里侧，2元/个。

- 垫块、梯子筋、马凳铁未按技术交底要求放置的5元/次；未按施工方案制作的50元/个。

- 每天绑扎、下料收工时，现场必须清理干净，做到活完脚下清，未按要 求的清理的50元/处。

- 直螺纹加工时未按要求进行的50元/处。塑料保护冒未按要求回收的1元/个。

- 钢筋加工场设立钢筋废料箱，用于收集不能二次利用的短钢筋头，未按要求设置的罚款200元，未按要求将废料放入的20元/次。现场设立二次利用钢筋堆放区，用于堆放可二次利用的钢筋头，未按要求设置的罚款200元，未按要求堆放的20元/次。

- 专业施工时严禁攀登、踩踏、随意切断钢筋、破坏钢筋间距，发现一次罚款100元。

- 钢筋绑扎过程中要挂牌操作对于连续三次都是一次性检查合格的，该班组奖励100元。

- 在后台加工时各个班组，对于连续三次检查全部合格的，奖励该班组100元。

## 附录3:钢筋工程质量检查表

墙、柱钢筋质量检查表

部位：                                                             年   月   日

| 序号 | 检查项目 |  | 合格标准 |  |  | 不合 格点数 | 罚款金额 |  | 累计金 额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污染钢筋清理 |  | 钢筋表面无浮浆 |  |  |  | 100元/处 |  |  |
| 2 | 钢筋检查 |  | 型号、规格与配料单相符 |  |  |  | 100元/项 |  |  |
| 3 | 钢筋搭接 |  | 搭接长度1.4La 搭接位置、错位不符合图纸和规范要求的 |  |  |  | 20元/根 |  |  |
| 4 | 受力钢筋间距 |  | 误差±5mm |  |  |  | 2元/处 |  |  |
| 5 | 箍筋间距 |  | 误差±5mm |  |  |  | 2元/处 |  |  |
| 6 | 箍筋弯钩角度长度 |  | 弯钩角度135° 长度10d |  |  |  | 1元/点 |  |  |
| 7 | 钢筋绑扎 |  | 箍筋与主筋贴牢，绑扣正确，绑丝朝向内侧 |  |  |  | 2元/点 |  |  |
| 8 | 保护层厚度 |  | 按图纸要求 |  |  |  | 2元/处 |  |  |
| 9 | 钢筋定位措施 |  | 定位卡具、拉接筋、套箍、支撑措施全部到位，贴模点涂防锈漆 |  |  |  | 2元/处 |  |  |
| 10 | 预埋件 |  | 与受力筋绑扎固定或焊接在附加筋上固定 |  |  |  | 2元/处 |  |  |
| 11 | 垫块 |  | 规格正确，布点均匀， 无错放漏放 |  |  |  | 5元/点 |  |  |
| 12 | 其它 |  | 未按设计及施工规范要求施工的 |  |  |  | 2-500元/处 |  |  |
| 分析及处理意见： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质检员 |  |  |  | 工长 |  | 班长 |  |  |  |
| 其它参检人员： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

梁、板钢筋质量检查表

部位：                                                        年   月   日

| 序号 | 检查项目 |  | 合格标准 |  |  | 不合格点数 |  | 罚款金额 |  | 累计 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢筋检查 |  | 品种、规格、数量与配料单相等 |  |  |  |  | 50元/项 |  |  |
| 2 | 梁板弹线 |  | 弹钢筋位置线允许偏差2mm |  |  |  |  | 10元/处 |  |  |
| 3 | 钢筋搭接及位置 |  | 搭接长度1.4La 搭接位置、错位不符合图纸和规范要求的 |  |  |  |  | 20元/根 |  |  |
| 4 | 板筋锚固 |  | 锚固长度过墙中5d |  |  |  |  | 2元/处 |  |  |
| 5 | 钢筋间距 |  | 允许误差±5mm |  |  |  |  | 5元/处 |  |  |
| 6 | 主筋与箍筋 |  | 梁主筋与箍筋贴牢，箍筋弯钩角度135°，弯钩平直长度10d |  |  |  |  | 1元/点 |  |  |
| 7 | 马凳 |  | 凳高尺寸准确，凳脚坐在底铁上 |  |  |  |  | 10元/处 |  |  |
| 8 | 保护层厚度控制 |  | 梁25mm，柱15mm，垫块位置合理 |  |  |  |  | 2元/点 |  |  |
| 9 | 绑扣 |  | 绑扣贴附钢筋，绑丝不外露，绑扣必须向内 |  |  |  |  | 2元/点 |  |  |
| 10 | 后浇带、预留洞 |  | 按交底要求施工 |  |  |  |  | 20元/处 |  |  |
| 11 | 其他 |  |  |  |  |  |  | 2-500/处 |  |  |
| 累 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分析及处理意见： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质检员 |  |  |  | 工长 |  |  | 班长 |  |  |  |
| 其它参检人员： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |