外

檐

挑

架

施

工

方

案

一、工程概况

二、施工准备

1、材料准备

本工程外檐维护采用悬挑架。

悬挑梁的钢梁采用14#型钢（工字钢）制作，其长宽比值    2：1～3：1，外伸尺寸（外挑）约1.2m左右。型钢外伸部分端头上面焊高200mm的钢管，其内径比脚手管外径大1.5mm为宜。

脚手板采用松木脚手板，每块重量未超过30kg，长度4m，宽度25-28cm，厚度50mm左右。

连接构件采用铸铁制作的扣件，其材质应符合现行国家标准的有关规定。

2、作业条件

按有关规定对钢管、扣件、脚手板等材料进行检查验收。不合格的构、配件不得使用，经检查合格的配件应按品种、规格分类，堆放整齐、平稳，堆放场地不得有积水。搭设的位置场地应清理、平整。

三、外檐挑架的搭设

型钢梁安装，均应设为间距1.5m一根，选用φ20元钢作预埋U型螺丝，按预埋U型螺丝的位置，放置好型钢，外挑尺寸应一致为1.2m。首先用8厚自制钢盖压板，然后拧上螺丝2个，使型钢牢固可靠，型钢设置齐后安装立管，第一根立管用拉接管与柱子拉接牢固，逐个安装，然后安装扫地杆和大横杆，步距为1.8m左右，大横杆同一排水平偏差不大于该脚手架总长的1/300，且不大于100cm。

脚手板应在型钢层通铺一层，不得出现探头板现象。在型钢层设置一道安全平网，外檐外立杆内侧均通设一道安全密目立网，以防止施工时向下掉物伤人。

悬挑架子与建筑物采用每层连接的方法，另外，为保证架子稳定，应设置一道钢丝绳与建筑物连接。

四、拆除

1、拆除前应召集有关人员对工程进行全面的检查，确立不需要脚手架时，方可进行拆除。

2、拆除前应进行安全技术交底。

3、拆除脚手架应进行安全警戒维护。

4、拆除脚手架前，应将脚手架上的遗留材料，杂物等清理干净。

5、拆除脚手架时应做到一步一清，一杆一清。所有杆件和扣件在拆除时应分离，不准在杆件上附着扣件或两杆连着送到地面。

6、所有的脚手板应自外向里竖向搬运，以防脚手板和垃圾物以高处坠落伤人。

7、拆下的杆件与配件，应随时整理，检查，按品种，分规格，堆放整齐，妥善保管。

8、拆下脚手架时，要加强对成品保护，以防损坏门窗玻璃及外墙饰面。

9、每天拆架下班时，不应留下安全隐患。

五、安全技术措施

1、搭设或拆除脚手架时，必须划出安全区，设警戒标志，并应有专人负责，阻止无关人员靠近。

2、脚手架搭设人员，必须持证上岗，并定期进行检查，凡患有高血压、贫血病，心脏病及其它不适于不高空作业者，一律不得上脚手架操作。

3、搭设、拆除脚手架人员必须戴安全帽，安全带，使用的工具要放在工具袋内，防止掉落伤人；登高要穿防滑鞋，袖口和袋口要扎牢。

4、拆下的零部件要装入袋子里，用吊篮或卷扬机送下，拆下的钢管要绑扎牢固，双点起吊，严禁从高空抛掷。（可利用滑轮缓缓下运，利用塔吊吊运）。

5、搭设脚手架起步时，应设临时剪刀撑及临时抛撑，搭设中要随时按规定做好脚手架与主体拉撑工作，铺好脚手板，固定好挡脚杆和防护挡杆，拉好安全网。

6、当遇六级及六级以上大风和雾、雨、雪天气时，应停止脚手架搭设与拆除工作。雨雪后上架作业，应有防滑措施，并应扫除积雪。

7、操作层上的施工荷载应符合设计要求，不得超载；不得将模板支撑，缆风绳，泵送混凝土及砂浆的输送管等固定脚手架上，严禁任意悬挂起重设备。

8、不准在脚手架上堆放施工多余的材料，以确保脚手架的畅通及安全。

9、在脚手架使用期间，严禁任意拆除主节点处的纵横向水平杆，纵横向扫地杆，连墙杆、支撑、栏杆、挡脚板。要拆除上述杆件均应采取安全措施，并报项目经理或施工员批准。

10、严禁任意在脚手架基础及其他临近处进行挖掘作业，否则应采取安全措施，并报主管部门批准。

11、在脚手架上作电，气焊作业时，必须有防火措施和专人看守，防止火星和切割物溅落（如室内已装饰要关好窗口；窗口没有关好的派专人看守）。

12、脚手架设防雷装置，脚手架每隔50米设一处接地，其最远点到接触脚手架上电阻不得超过10欧。