悬挑架子计算书

1、材料自重：

（1）  杆件自重

立杆：20m

大横杆（包括扫地杆及防护栏杆）：1.5m×19根＝28.5m

小横杆：1.5m×9＋1m×6＝19.5m

剪刀撑：2.4m×5＝12m

总长为：80m

38.4N/m×80m＝3072N

（2）  扣件自重

15N×32个＝480N

（3）  脚手板自重

400N/m2×1.5m2＝600N

（4）  安全网自重

5N/m2×30 m2＝150N

（5）  工字钢自重

168.9N/m×3.5m＝591.2N

合计：3072＋480＋600＋150＋591.2＝4893.2N

2、活荷载：

按3000N/m2计算，3000 N/m2×1.5 m2＝4500N

3、验算工字钢

R1                            R2

R

1.2m                           2.3m

R1＝4893.2×1.2＋4500×1.4＝12171.84N

R2＝6350.5 N

Mmax＝12171.84×1.2＝14606.2N·m

14＃工字钢：Wn＝102cm3，Wnf＝102×215＝21930 N·m

Mmax< Wnf，满足要求。

4、根据工程实际情况，悬挑架遇建筑物阳台需加长工字钢尺寸，为保证结构安全，应保留阳台底部支撑系统。

R1                                             R2

R

1.2m            3.6m

R1＝5112.7×1.2＋4500×1.4＝12435.2N

R2＝4145.1N

Mmax＝12435.2×1.2＝14922.2N·m

14＃工字钢：Wn＝102cm3，Wnf＝102×215＝21930 N·m

Mmax< Wnf，满足要求。

5、验算元钢：

R2取大值进行验算为6350.5N

6350.5/2×0.85＝3735.6N

φ20元钢抗拉强度为215	N/mm2

215×3.14×102＝67510N＞3735.6N

所以满足要求。