（一）工程简介

| 序号 | 项 目 |  | 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 |  | 学生公寓 |
| 2 | 工程业主 |  |  |
| 3 | 设计单位 |  |  |
| 4 | 建筑面积 |  | 11859。29m2 |
| 5 | 工程地点 |  |  |
| 6 | 结构形式 |  | 全现浇钢筋混凝土结构 |
| 7 | 基础形式 |  | 条形基础 |
| 8 | 建筑 用途 | 首层 | 活动室、宿舍 |
| 9 |  | 二至七层 | 宿舍 |

（二）建筑设计特点

| 序号 | 项目 | 内 容 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑 规模 | 面积（m2） | 占地 1840.73 |  |  | 标准层 1549.80 |  | 建筑面积 11859.29 |  |
|  |  | 层数：7层 |  |  | 高度（m） |  | 首层：3.4 |  | 2至7层：3.0 |
| 2 | 檐高 | 23.95m |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 屋面 | 喷刷带色的苯丙乳液保护层 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 外墙面 | 贴白色、灰色亚光面砖 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 内墙面 | 刷乳胶漆、釉面砖 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 楼地面 | 地砖、花岗石 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 顶棚 | 乳胶漆顶棚、纸面石膏板吊顶刷乳胶漆、硅钙板顶棚 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 门窗 | 塑钢窗、塑钢门、木门 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 防水 | 屋面采用聚氨酯防水涂膜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 保温 | 屋面采用60厚聚苯乙烯泡沫塑料板 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 水暖 | 采暖 |  | 采用上供下回单管垂直系统，采用钢制翅片管型散热器 |  |  |  |  |  |
|  |  | 给水 |  | 由市政给水管网直接供给 |  |  |  |  |  |
|  |  | 消防 |  | 楼内设独立消火栓系统，与学生会堂合用消防泵 |  |  |  |  |  |
|  |  | 排水 |  | 首层采用单排，管材采用ＵＰＶＣ管 |  |  |  |  |  |
| 12 | 电气 | 强电 |  | 照明、变配电设备 |  |  |  |  |  |
|  |  | 弱电 |  | 电视、电话、计算机网络 |  |  |  |  |  |
|  |  | 防雷 |  | 屋面及室外防雷接地 |  |  |  |  |  |
|  |  | 电气消防 |  | 消火栓、事故照明 |  |  |  |  |  |

（三）结构设计特点

| 土质情况 | 持力层为砂质粉土、粘质粉土、局部粉质粘土 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地基承载力标准值 | fka=160KPa |  |  |  |  |
| 基础类型 | 条形基础 | 结构形式 |  | 全现浇钢筋混凝土 |  |
| 抗震设防烈度 | 八度 | 抗震等级 |  | 二级 |  |
| 混凝土强度等级 | 基础垫层：C10 |  | 其它：C30 |  |  |
| 钢筋类别 | 热轧Ⅰ级、Ⅱ级 | 钢筋接头类别 |  |  | 焊接 |