“三宝” 、“四口”防护安全方案

为确保施工现场安全生产，防止安全事故的发生，预留洞口、通道口、梯井口、临边等容易产生安全事故的部位加以特别防护。施工现场的管理人员必须按照有关规范要求督促工人正确佩戴防护用品。

1、落实各级人员的安全生产责任制，实行管生产必须管安全的原则，责任明确，层层落实，各自负责。

2、在布置生产任务的同时必须对安全技术措施进行交底，并履行签字手续。

3、对施工现场加强巡检，发现隐患，及时落实“三教”整改，确保施工现场的安全生产顺利进行。

4、经常对分包队伍进行安全生产教育，不断提高作业人员的安全生产意识，以此杜绝施工现场的事故发生。

5、 安全帽：安全帽必须是国家或地方安全监督部门指定的品牌，不得使用缺衬、缺带及破损的安全帽。

6 、安全带：安全带应使用符合GB6095-85标准的产品，生产厂家须经劳动部门批准。

7 、安全网：安全网必须有产品生产许可证和质量合格证及建筑安全监督管理部门发放的准用证。采用密目式安全网，其标准10mm×10mm 目数为2000目以上。

8、基坑四周设置防护栏杆，采用钢管制作，并打入地面50~70mc深加以固定，并用密目安全网封闭，夜间悬挂警示标志。

9、位于车辆行使的通道旁的洞口、深沟、以及管道沟、槽等，需加盖板，

除需固定外，还能承受不小于当地额定卡车后轮有效承载力2倍的荷载。

10、预留洞口的覆盖、围护措施和要求：楼板、屋面和平台等面上，短边边长小于250mm 但大于25mm的孔口，必须用坚实的盖板予以覆盖。盖板应能防止挪动移位；当短边边长25～50cm的洞口、安装预制构件时的洞口以及缺件临时形成的洞口等处，可用竹、木等作覆盖洞口，盖板必须保持四周搁置均衡，并有固定其位置的措施；当短边边长为50～150cm的洞口，必须设置以扣件扣接钢管而成的网格，并在其上面铺竹笆或脚手版，也可采用预埋混凝土楼板内的钢筋网构成防护网，钢筋网格的间距不得大于20cm；当短边边长在150cm以上的洞口，四周设置防护栏杆，洞口下张挂安全平网。墙面等处的竖向洞口，凡落地的洞口应加装开关式、工具式或固定式的防护门，门栅网格的间距不应大于150mm，也可采用防护栏杆，下设挡脚板（芭）。下边沿至楼板或底面低于800mm的窗台等竖向洞口，如侧边落差大于2m时，应加设1.2m高的临时护栏。

11、垃圾井道和烟道等处，应随楼层的砌筑和安装而消除洞口，也可参照预留洞口作防护。管道井施工，除安以上办理外，还应加设明显的标志。如有临时性的拆移，需经施工负责人的批准，工作完毕后必须恢复防护设施。

12、楼梯口：分层施工应装临时防护，顶层楼梯口应随施工安装正式栏杆或临时防护栏杆。

13、进料（人）通道口、进出建筑物主体通道口和场地内、外道路中心线与建筑（外架）边缘距离分别小于5m和7.5m的通道应搭设防护棚，棚顶搭设二层（采用脚手片，铺设方向应相互垂直），间距大于30cm，并且底层下方张挂安全网。各类防护棚应有单独的支撑系统不得悬挑在外架上，并固定可靠安全，能保证在下面通行或工作的人员不要受任何落物的伤害。

14、电梯井口必须方钢管或圆钢管制作的定型安全门，高度为1.8m，底边30cm的挡脚板。电梯井内自二层楼面起每隔两层并最多10m设一道安全平网，防护设施牢固可靠。

15、临近人与物有坠落危险的其他竖向的孔、洞口，均应予以盖设或加设防护，并有固定其位置的措施。

16、卸料平台边、阳台边、楼板边、屋面边、梯段边和临时斜道边除设置1.2m和60cm二道防护栏杆外， 并在立杆内侧用脚手片和密目式安全网封闭，防护设施与建筑物应固定连接。临边防护须经有关部门验收合格后，方可使用。

核工业西南建设工程总公司

二00六年十二月一日