施 工 技 术 交 底 记 录

制表机关：天津市市政工程局

表    号：      009

B(04)09.01—03      编号：2001—05—002          批准文号：（98）质检字第65号

| 工程名称 |  | 管道工程 |  |  | 分部工程 | 污水沟槽 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项工程名称 |  | 厂外管道工程 |  |  |  |  |
| 交底内容 交底部位：工程起点—W2 - 不得扰动槽底土壤，如发现超挖，严禁用土回填。 - 槽底不得受水浸泡。 - 槽底高程允许偏差为（0—-20mm）。 - 排水沟平直，泄水坡度均匀，排水流畅，允许偏差为±50mm。 - 槽底两侧宽度不得小于设计规定。 - 挖槽过程中，使用反铲挖掘机，配运行车运土，挖槽时有专人负责，槽底标高的测量如达到设计标高时，下面还有淤泥时，要及时通知有关人员进行复核，确认后，挖至好土层。 - 挖槽时在达到设计标高以上200mm时，停止机械挖土，在槽底转干爽后，采用人工清理槽底，保证槽底标高正确，平整，槽底土壤不受扰动。 - 设专人负责看泵、抽水，保证抽水不间断，槽底无积水。 - 开槽的位置、桩线等需经有关人员复核。 |  |  |  |  |  |  |
| 交底人 |  |  | 参加人 |  |  |  |

保管部门：技术质量部    保存期：长期     2001年    月    日