施 工 技 术 交 底 记 录

制表机关：天津市市政工程局

表    号：      009

B(04)09.01—03      编号：2001—06—001          批准文号：（98）质检字第65号

| 工程名称 |  | 管道工程 |  |  | 分部工程 | 砂石基础 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项工程名称 |  | 厂外管道工程 |  |  |  |  |
| 交底内容： 交底部位：工程起点—W2 - 沟槽经验收合格后，回填土石硝至差250mm到设计标高，分层夯实。按设计要求，铺设3.0米宽，0.25米厚，直径为2~25mm的级配碎石，再铺设20mm的粗砂，此时，砂石基础标高高于设计标高20mm，备于管道自沉降。 - 管底必须与砂石平基及管座紧密接触，石子与管皮不得直接接触，施工期间，槽底不准受水浸泡，平基厚度允许偏差为±20mm之间。垫层厚度不得小于设计规定。 |  |  |  |  |  |  |
| 交底人 |  |  | 参加人 |  |  |  |

保管部门：技术质量部    保存期：长期     2001年 06 月  10  日