水清年华

铝合金门窗工程

施

工

方

案

上海高新铝质工程股份有限公司

工 程 分 公 司

2004年01月

目  录

一． 工程概况

二． 现场管理组织机构

三． 项目质量目标

四． 安装质量要求

五． 铝合金门窗的安装

六． 安全生产措施

七． 产品保护措施

八． 需要业主及总包配合的内容

九． 工程部项目组工作内容及流程

十. 安全防火措施

十一．工地现场环境卫生管理制度

十二．文明施工措施

十三. 铝合金门窗安装施工工艺流程

十四. 施工进度总计划

一．工程概况

- 工程名称：水清年华铝合金门窗工程

2、工程地点：沪松公路565号

3、建设单位：上海宝静置业有限公司

4、监理单位：上海福达建筑工程咨询监理有限公司

5、主承包单位：浙江中成建筑集团

6、分包单位：上海高新铝质工程股份有限公司

7、设计说明：

(1) 设计依据

本设计依据以下文件编制：

a、建筑图纸

b、中华人民共和国《建筑玻璃应用技术规程》（JGJ113-2003）

c、中华人民共和国《建筑结构荷载规范》（GB50009-2001）

(2) 本方案选择各类典型窗型进行计算和设计，设计图纸分为立面（平面）图、节点详图两部分。

(3) 门窗立面分格

本方案均按建筑师修改后门窗立面划分进行设计，能充分实现建筑师的设计风格和意图，同时保证性能价格比。

(4) 铝门窗与洞口间隙的填充与密封

洞口间隙采用三面发泡剂填充，下口用水泥砂浆填充，结构与窗框间隙不应大于25mm，窗框与墙体连接处使用密封胶密封。

(5) 铝门窗型材的选用

本设计铝门窗所用铝合金型材为：广亚粉末喷涂型材。

(7) 玻璃的选用

本工程采用上海平板玻璃厂生产的玻璃。

(8) 密封胶及五金件的使用

本工程采用道康宁密封胶，德国全能发泡剂，杨氏立兴执手，其余配件均按实际要求供货。

(9) 加工制作

本工程所有铝门窗均在本加工厂进行制作组装，然后直接在工地安装，确保尺寸统一，质量稳定。

8、工程内容:2、4、6、8号楼的铝合金门窗工程，面积约3670平方米

。

二．现场管理组织机构

为了保证工程质量，按期完成四季全景台住宅铝合金门窗分包工程，我司成立了四季全景台住宅铝合金门窗分包工程项目部。

工程项目经理：王培敏

工程项目主管：郁欢林

技术负责人：赵  华 胡月古

现场施工员：陈青坚

现场质量员：陈青坚

现场安全负责人：陈青盾

现场材料员：陈青盾

三．项目质量目标

项目组将贯彻公司质量方针“高在效率，新在理念，满足用户需求，实现持续发展”，确保工程质量达到业主要求。

为了确保实现质量目标，项目组将在全面贯彻落实公司ISO9001质量体系和程序，严格执行有关国家、地方和行业技术质量标准的前提下，认真采取以下质量措施：

1、熟悉图纸

(1) 铝合金门窗设计人员必须熟悉主体的建筑和结构图纸，使其设计达到规范要求，外立面装饰效果满足建筑外观的要求，并需得到业主或工程主体建筑设计师的确认。

(2) 施工人员应熟悉设计人员的图纸，应全面理解设计图纸的技术标准和要求。

2、开工前，项目组在熟悉图纸的基础上认真做好设计交底接收工作，做到明确设计意图，质量要求认定，施工要点掌握，安全措施落实。

3、原材料质量验收及保管

- 材料需按图纸要求进行核对，主要是原材料的型号、规格、尺寸、颜色应完全符合设计和经监理、业主认可，并对产品质保书确认及认真做好收发记录。

(2) 半成品进入工地现场应分类按不同规格进行堆放，并且放置在通风、干燥的地方，严禁与酸、碱、盐类物质接触，并防止雨水浸入，而且不能直接接触地面，底部垫高100mm以上，产品应采用合适的方法装卸，确保产品几何形状不变，表面完好无损，所有产品进入现场后，有专门材料员看管，防止损坏、被偷窃。

(3) 在产品进入工地现场后，及时填写材料报审表，报请总包监理进行验收，在确认符合设计规范要求后方可进行安装工作。

(4)如果市场采购不到图纸规定的材料，代用品应得到设计师、业主、监理同意，不能自行代换。

(5) 如果发现原材料不符要求，应及时向公司汇报，绝对不可将有疑问的材料安装上去，要保证所有使用的材料全部合格。

4．班组自查、自评、工序交叉验收

(1) 每一班组的工作必须做到自查、互检，认真填写《班组自检互检表》。

(2) 必须做好工序间交接验收，上一工序、前一工序验收合格后才能进行后道工序，验收应有记录。

(3) 凡自查和交叉验收不合格，质量员有权要求整改，直到合格为止，必要时开具“工程不合格报告”。

5．提前通知监理检查时间，在每道工序结束自检合格后请现场监理进行检查验收，凡不符合要求的要服从监理意见进行整改，直到合格为止。

6．主动接受业主、总包检查，在结束一个工作时应请业主和总包单位质量负责人到场检查，凡遇不符合要求的应整改，直到符合为止。

7．隐蔽工程验收

在安装门扇、窗扇玻璃等表面材料前，对所有隐蔽工程都要进行全面验收，并报公司质安室核验合格后，报请业主、总包、监理等参加验收。

验收内容：电焊、膨胀螺丝、窗框连接件、射钉及防雷接地的质量。

8．对半成品验收

对加工厂出厂的半成品，工地材料员应逐一进行质量验收，查看出厂合格证，凡不合格一律退货，绝对不能让不合格半成品使用到本工程上。

四．安装质量要求

1．保证措施：

(1) 垂直线控制：在主承包单位提供垂直线位置，用经纬仪进行复核，保证准确。

(2) 水平线控制：在主承包单位提供水平线的位置上用水准仪复核其标高的正确性。

(3) 施工前应核对施工图纸上所注明的铝合金门窗型材规格 ，并经外观检查合格后，方可用于本工程。

(4) 铝合金门窗的预留洞口的位置应正确，框与墙体空隙应控制在规范要求以内。

(5) 铝合金门窗装入洞口应横平竖直，框与洞口应连接牢固，门窗框的连接件与混凝土墙体用射钉固定。

(6) 铝合金窗框的连接件应伸出铝框予以内外锚固，设置时，除四周离边角150-200mm设一点外，其余间距不大于500mm。落地阳台移门固定片间距不大于400MM。连接件采用经防锈处理的金属件，厚度不小于1.5mm，宽度不小于25mm。连接件固定完毕后，应做好隐蔽工程验收记录。

(7) 铝合金门窗框与墙体缝隙填塞，应按设计要求顶部及左右两侧用发泡剂进行填缝处理，下口是水泥砂浆填缝。框四周缝隙需留8mm宽、2-3MM深的槽口，用密封胶填嵌。

(8) 铝合金门窗玻璃安装时，要在框槽内放置弹性垫块，不允许玻璃与铝合金门框直接接触，玻璃与门窗槽搭接不小于6mm，玻璃与框槽间隙用橡胶条将四周压牢。

(9) 铝合金窗框下槛应开设泄水孔，以防雨水存积。

2．现场工程质量控制

(1) 主要施工图均应经建设方、设计单位审核认可，如有重大变更，应事先征得建设方、设计单位同意签认。

(2) 所有材料、配件等应全部符合设计要求和国家规定的有关标准，满足合同条款，不合格品决不上墙。

(3) 工程施工安装严格执行国家施工规范和质量标准。

(4) 注重材料（包括成品和半成品）的现场保护，各施工人员均应按公司操作规程认真施工，并做到工完料净场地清。

(5) 及时做好隐蔽工程的分层验收，中间验收和产品的最终验收，已完工验收合格的产品及时向建设方或建设委托方有关人员移交，并主动提交该产品的书面保护方法，以供参考。

(6) 施工检验方法：每施工阶段由各施工班组进行自检、互检项目组质量员质检，并做好自检、互检记录，报公司质检部门专检后，请建设方组织监理单位、设计单位、总包单位有关人员验收，监理单位对隐蔽工程验收后，方可转入下道工序。各方检验均由书面签认。施工过程中，建设方应督促土建及其他施工单位和人员注意产品保护，发现问题及时纠正。工程完工后，及时报有关部门进行竣工验收。

3．检验内容

(1) 施工前制作安装材料及半成品构件的验收。

(2) 隐蔽工程：焊接件、固定支点、防雷接地点（测试方法为手动摇表测试电阻）验收。

(3) 外观工程：窗框、窗扇、玻璃、配件等（按要求及各供货方提供的技术质量保证书、合格证和技术标准）。

(4) 宏观、微观铝合金门窗安装质量：门窗框、窗扇、门扇安装、各接口吻合面、几何形态误差、硅胶表面美观、密封性、开启性等。

4．窗扇安装

(1) 为保证窗扇的安装质量及施工计划工期，所有的窗扇均在厂内加工，调整完毕后再送工地。

(2) 标准：窗结构有可靠的刚性，窗扇安装后，窗框、扇配合严密，间隙均匀，扇与框的搭接宽度偏差±1mm。

(3) 窗用附件安装位置根据图纸及规范要求进行，确保正确、齐全、牢固，并且启闭灵活，无噪声。

5．打胶

(1) 准备

a．在打胶前对铝材和玻璃表面进行清洁，确保窗表面无铝屑、毛刺、油斑或其它污迹。

b．不需要打胶的周围铝合金型材和玻璃表面用胶带纸保护起来，防止这些部位受胶污染。

(2) 对准备打胶时应进行三对：对品种、对牌号、对生产日期，也就是根据审报胶的牌号、品种作为依据，并且仔细查看生产日期，绝对不把过质保期的胶使用上墙。

在涂胶过程中，对胶缝进行检验，尤其是交叉点是否打得美观。

7．养护

对已打好的外墙胶看管好，在表面固化后再检查一边是否有损坏或遗漏及有密实的，待完好无损后再进行下一道工作。

8．验收必须符合下列国家标准

- 〈铝合金窗〉（GB/T 8479-2003 ）

- 〈铝合金门〉（GB/T 8478-2003）

- 〈建筑铝型材〉（GB/T 5237-2000）

- 保证铝合金门窗安装工程质量的若干规定（沪建质监总1996第051号）。

五、铝合金门窗的安装

1．施工准备

(1) 材料

a．铝合金门窗的规格、型号应符合设计要求，五金配件配套齐全，并具有产品的出厂合格证。

b．连接铁脚、连接板、焊条、密封胶、防锈漆、镀锌铆钉、塑料垫、压条等应符合图纸要求。

c．施工用工具、机具有：灰线袋、螺丝刀、扳手、手锤、钢錾子、电钻、射钉枪、线锯、切割机、注胶枪等。

(2) 作业条件

a．主体结构验收后，并办理好洞口尺寸及防雷接地复核交接手续。

b．对照图纸和产品说明书检查、清理门窗洞口尺寸和预埋铁件。

c．按图纸尺寸弹好窗中线，校核门窗洞口位置尺寸及标高是否符合设计图纸要求，如有问题应提前通知总包方进行剔凿处理。安装人员应配合土建人员复查有关尺寸。

门窗洞口尺寸的允许偏差：高度和宽度允许偏差5mm，对角线长度差不得大于5mm，洞口下口面水平标高允许偏差5mm垂直度偏差不超过1.5H/1000mm，各洞口的中心线与建筑物基准轴线偏差不得大于5mm。

门窗洞口墙体厚度方向中心设计无规定时，根据业主要求进行施工。

检查铝合金门窗两侧连接铁脚位置与墙体预留孔洞是否吻合，若不吻合，应提前通知总包方进行剔凿处理，并应及时将孔洞内杂物清理干净。

2．操作工艺

(1) 弹线找规律

在最高层找出门窗位置后，以门窗边线为标准，用特制大线坠将门窗边线向下引，并在各层门窗口划线标记，对个别不直的口边应进行剔凿处理。

门窗口的水平位置应以楼层+50cm的水平线为标准，往上反，量出窗下皮标高，弹线找直。一个房间应保持窗下皮标高一致。同时，每一层也应保持下皮标高一致。同一层水平标高误差不超过2.5mm，各洞口中心线从顶层到底层偏差应不超过5mm，周边安装缝应满足装饰要求，一般不应小于20mm。

(2) 墙厚方向的安装位置

根据外墙大样图和窗台板的宽度确定铝合金门窗在墙厚方向的安装位置，如外墙厚度有偏差时，原则上要以同一房间的窗台板外露宽度一致为准。

(3) 安装铝合金门窗披水条固定在铝合金门窗上且要保证位置正确，安装牢固。

(4) 就位和临时固定

a.铝框上的保护膜在安装前后不应撕掉或损坏。

b.铝框应安装在洞口的安装线上，调整正、侧垂直度、水平线和对角线合格后，用对拔木楔临时固定，木楔应垫在边、横框能受力的部位，以防铝框被挤压变形。

c.组合门窗应先按设计要求进行预拼装。然后按先安装通长拼樘料、后安装分段拼樘料，最后安装基本门窗框的顺序进行。

d.组合门窗拼樘料如需加强时，其加固型材应经防锈处理。连接部件应采用镀锌螺丝。

(5) 门窗框的固定

a．当门窗洞口为混凝土墙体，其门窗连接铁件用射钉枪射入φ4-φ5mm射钉锚固。连接铁件应事先用镀锌螺钉铆固在铝框上。

b.组合窗框间立柱下段应嵌入框底的墙体（或梁）内25mm以上，上段应嵌入顶部5毫米以上。

c．门窗框连接件采用射钉紧固时，其紧固件离墙（或梁、柱）边缘不得小于50mm，且应错开墙体缝隙，以防紧固失效。

(6) 填缝与清洗

铝合金门窗安装固定后，应按设计要求及时处理门窗框与墙体缝隙。

a．门窗框四周缝隙宽度宜在15mm以上，上口及左右两侧用发泡剂填缝，下口用水泥砂浆填缝。框边的槽口，待粉刷干燥后，清除浮灰、渣土，两侧贴美纹纸，打硅酮密封胶，打胶后用刮刀将胶缝刮直，再将美纹纸撕去。

b．铝门窗框上如沾上水泥浆或其他污物，应立即用软布清洗干净。

(7) 待铝框安装好，安装五金配件，并保证其使用灵活。

(8) 铝合金门窗安装安全技术

门窗安装必须遵守国家颁发的《建筑工人安全技术操作规程》和本企业制定的有关各项安全施工的规定，以确保操作安全。

七、安全生产措施

安全生产是确保工程施工顺利进行的重要保障。

确保安全生产的具体工作如下：

- 进入施工现场的人员必须接受三级安全教育。

- 进入现场的施工人员必须遵守安全生产的有关规定。

- 进入施工现场的施工人员必须戴好安全帽。

- 高空作业必须系好安全带。

- 高空作业时手中工具必须用绳子扣住，防止掉落伤人。

- 安装铝合金料、玻璃时必须有安全绳保护，防止掉落伤人。

- 上下交叉作业时同一垂直面上的施工人员应进行协调避让。

- 所有用电器必须安装漏电保护装置，不乱安电箱，不乱拉接电线。

- 电焊作业人员必须持证上岗，烧焊时应有监护人，防止火花掉落造成火灾或伤人。

- 现场材料必须堆放整齐，不到处乱放。

- 夏天作业人员必须穿好衣服和鞋子，不准穿拖鞋上班。

- 上班不准饮酒、打架及搞其它违法乱纪的活动。下班后应现应遵守现场管理的有关规定。

八、产品保护措施

- 窗框上墙后，立刻用保护纸将窗框周边贴上进行防护。

- 在土建进行粉刷时，要求土建施工人员检查防护情况，并及时将附在窗框上的水泥浆及涂料用软性擦布擦干净，以免材料受损。

- 窗框下滑道严禁用脚踩踏、放置重物及脚手板。

- 铝合金门窗上墙后，严禁电焊火花飞溅，窗扇上墙前清理保护纸及轨道内杂物，并在验收交付前进行一次全面清洁。

九、需要业主及总包配合的内容

- 提供施工现场办公、生产和生活场地，包括办公室、仓库、住宿、作业面及用电、用水等方便。

- 提供施工用“三线”（垂直、水平及进出线）和建筑轴线。

- 提供垂直运输设施。

- 提供施工所需的脚手架配合。

- 提供防雷接点。

- 对门窗框周边缝隙小于15毫米的边应进行凿除，而大于25毫米的缝隙应用水泥砂浆修补至缝隙不大于25毫米。

- 在门下槛上也应设置U字套，以避免下槛损坏变形。另外拆除脚手架时，如果脚手管需要从窗洞口传递，应在窗下轨道上放置保护的木框U字套，严禁脚手管碰撞或在框料上拉扯。

- 协助协调我司和有关在场施工单位加强产品保护工作，对由其它方造成的产品损坏和产品污染进行有效索赔。

十、工程部项目组工作内容及流程

1、条件：合同、工作令

(1) 项目确立

a．签订项目经理经济责任书，项目经理对项目全面负责；

b．熟悉图纸，按合同制定施工方案和施工计划（年度月计划和周计划）

c．做好进场前准备工作（场地、场容、设备、工具等）

(2) 确立工程师、施工队伍、施工主任、材料员、质量员、安全员、经济员

a．按施工内容，分类确定经济责任书，交公司有关部门流转后，签订施工经济责任书；

b．熟悉图纸，考察现场；

c．安排公司内部（工程部、技开部）与公司外部（项目组与业主、设计、总包方）技术交底会。

2、进场

- (1) 场容安排并布置企业宣传标识

(2)依据现场情况不同，项目组对施工人员教育和安全交底，并对施工人员进行书面考试。

3、现场技术交底及培训

(1) 项目组人员进入现场前将进行技术交底培训工作。

主持人：现场项目经理

参加人员：设计研究院设计人员

质安室质安员

工程进度总调

施工安装处主任

现场质量员、预算员、安全员、材料员。

（2）项目组人员进入现场后将进行现场交底及培训工作。

主持人：现场项目经理

参加人员：设计研究院设计人员

质检室质检员

施工安装处主任

施工安装班组长、施工骨干

（3） 施工前班组交底培训会

主持人：施工安装处主任

参加人员：施工安装班组长、施工骨干

全体施工人员

此外，施工过程中每天举行一次班前交底会，并记入施工日志中；每周举行一次施工小结及施工培训会，并记入施工日志中；每月举行一次施工总结会，并记入施工日志中。

4、施工

(1) 检查工作

a．在施工进行中，每天进行安全检查，质量检查等，同时做好书面记录。

b．及时做好质量验收工作，重要环节（隐蔽结构）必须验收合格后方可进入下道工序。

c．建立质量台帐（施工、材料、技术核定单、工程联系单等）

(2) 协调工作

a．与甲方、土建、质监建立良好的工作关系，一切以对业主负责的态度协调工程中的问题。协调工作均以书面形式来往（签字齐全），公司备案。

b．履行合同，根据工程进展情况，及时递交书面的工程取款报告，并及时收取工程各项款。遇问题及时上报公司。

c．同甲方与总包方协调，做好产品保护，凡设计变更，内容增减及产品毁坏均由书面签订，新增内容必须事先甲方确认单价。

(3) 计划实施工作

a．根据工程总进度，制定工程的月计划、周计划和日计划，同时制定材料供应计划，并根据现场实际实际情况及时进行调整，督促施工队认真进行施工计划。

b．每周召开各部门工程协调会，提出下周的材料供应计划，项目经理必须熟悉每周的工作内容，工作量和材料情况。

c．同公司内部的协调单，应通过公司总调度，传达至有关部门，并部门备案。

d.材料台帐中应标明材料验收情况，收、发存均有签字，（材料记帐、经济员、项目经理核实）。

e. 所有往来文函、图纸、联系单等应编织目录，收、发日期，签收人齐全。

f.计划中支付的安装费，由项目经理填单，并提供相应凭证（完工量、验收单、工资表、考勤表等），部门经理审核后，直接交劳资、财务、公司主管审核付款。计划外的安装费，交公司总经理审批计划。

5、收尾

(1) 竣工验收

- a.竣工验收资料包括竣工图纸、材料质保书、三性试验报告、竣工决算书、隐蔽验收、骨架验收、竣工验收单、各类更改、增补单。

b.做好质监竣工验收工作。

- c.工程决算取款工作。

(2) 退场工作

- a.材料台帐整理成册作为二级核算依据。

- b.废料、余料退回公司，并写好退料单。

- c.同施工队进行经济责任制决算。

(3) 售后服务

按售后服务要求，定期进行回访工作，填写收后回访单，并由业主签字。

十一、安全防火措施

- 认真贯彻上级有关消防工作的指示和规定。

- 加强工地的防火宣传教育工作。

- 健全消防组织

- 仓库、电焊等处设置消防器材。

- 严禁使用电炉、小太阳灯或明火烤衣服或取暖。

- 严禁在工具间、仓库内吸烟或动用明火。

- 对全体员工经常宣传消防知识，在检查安全的同时要检查消防工作。

- 工地班组负责人要严格执行防火规定和制度，落实防火责任。

十二、工地现场环境卫生管理制度

1. 执行业主和总包的现场环境卫生管理规定。

2. 工地项目经理要指派专人负责本工程范围内的全部环境卫生工作。

- 工地场容场貌要按有关规定规范化。

4. 工地施工做好落手清，严禁作业环境受污染。保持道路畅通，平坦、整洁，材料堆放整齐。

5. 建立卫生值日制度，搞好工地办公室，仓库的卫生工作，定期检查，定期清除生活垃圾。

6. 工地饮食卫生应严格执行《食品卫生法》做好茶水供应和防暑降温工作。

十三．文明施工措施

为发扬文明精神，提高建设项目的管理的水平，为公司争取良好的社会信誉，体现方便人民生活，有利发展生产，保护生态环境的原则，我公司制定文明施工措施如下：

1. 施工区域设置安全设施和交通标志，场地平整，确保行人和车辆安全畅通。

- 施工场地必须挂牌施工，以便社会监督，促进文明施工。

- 进行高空作业时，采取有效措施，确保公用管线绝对安全。

4.建立和健全文明施工、安全和质量管理网络，做到分工明确，责任到人，定期活动。

- 切实做好临时排水、供水和用电措施。

- 严格执行操作规程，督促检查，杜绝违章指挥作业，进入施工区域必须带好安全帽。

- 搞好机具的维修保养，保证电器和消防设施的安全有效。

- 必须做好防暑降温工作，“五小 ”设施齐全，保持环境整洁，搞好施工清洁卫生工作。

- 加强施工现场管理，材料物品，机具堆放整齐、层次分明。

- 加强员工文明教育，确保文明施工。

十四、铝合金门窗安装施工工艺流程

1．洞口预埋砼预制块由土建单位进行埋设。

2．由土建单位配合，提供墙面的进出线、水平线及垂直轴线，并且在洞口用水泥沙浆刮糙。

3．由我公司根据土建单位提供三线进行洞口尺寸复测，确保准确无误后，将尺寸提供给设计人员出加工图，交生产厂进行门窗的加工制作。

4．生产厂制作时，严格按加工图的尺寸及节点要求进行，并且仔细核对该门窗的安装部位与所要求的型号是否一致无误，加工工艺应完全符合设计技术规范要求，完毕后经检验合格贴上型号、尺寸及合格证出厂。

5．施工现场在接到产品后报监理验收，确认无外观损伤准于上墙后才开始安装。

6．门窗外框安装完毕后报监理进行隐蔽工程验收，如有不合格应立即进行整改，如符合设计技术规范要求，并经监理确认盖章后再进行下一道工序。

7．门窗外框安装后由土建单位进行粉刷工作，并在外墙窗框四周留出6-8mm的槽缝，用于注涂密封胶。

8．土建单位在完成外粉刷后由我公司进行固定玻璃安装，打胶清洁。

9．内扇玻璃的安装及密封胶条的安装及硅胶收口，并通知土建单位同步进行脚手架的拆除。

10．对已安装上墙的所有门窗扇进行调整，确保开启、闭合灵活，无噪声，检查执手及锁头是否有松动和不灵活。

11．待所有自检项目检查完毕，并全部合格后交土建单位进行内墙面装饰工作。

12．土建完成后再交我公司进行清洁工作。

13．最后报监理进行竣工验收。

十五、施工进度总计划（附表）

上海高新铝质工程股份有限公司

工程分公司

二零零四年一月