工 艺 组 织 施 工 框 图

基底处理

自卸汽车运料卸料

控制中线两侧路拱度为2%

场外控制填料质量，场内划网格控制卸料范围

监理认可

测量各点松辅高程计算松辅厚度

推土机辅以人工摊辅整平

控制每层松铺厚度在30—40cm之间

T140推土机稳压二遍

20T压路机静压二遍振压三遍

T140推土机稳压一遍

20T压路机静压二遍振压二遍

合格