| 项 次 | 工序节点 名 称 | 图 示 | 要求与做法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 五 | 女儿墙压 顶、阳台 栏板压顶 面做向内 排水坡， 下面做鹰嘴或滴水 线 |  | 块料面层交接位做法设计无明确要求时，按图示施工。 |
| 六 | 屋面防水 层与女儿 墙交接阴 角位做圆 弧 |  | 1、防水层往女儿墙身做高≥250mm。 2、离女儿墙面 200mm留全长伸缩缝。 |
| 七 | 架空隔热 层、刚性 保护层离 开女儿墙 间距 |  | 1、架空隔热层尚要按第八项④点要求留伸缩缝。 2、刚性保护层尚要按第八项③点要求留伸缩缝。 |
| 项 次 | 工序节点 名 称 | 要 求 与 做 法 |  |
| 三十 | 桥梁、立 交 | （一）构筑物各部分： ①混凝土桥梁构筑物各部位不得有蜂窝、露筋等现象，表面保持 清水砼，不得抹水泥浆及砂浆； ②桥面砼铺装层拉毛压纹应纹深一致、耐磨； ③伸缩缝必须全部贯通，不得堵塞或变形； ④支座接触面必须严密，不得有空隙； ⑤梁、板、柱的砼表面平整度允许偏差为5mm/2m。 |  |
|  |  | （二）防撞栏： ①防撞栏砼应坚实、平整，无裂缝、蜂窝、麻面、烂脚； ②防撞栏线条应直顺，不得歪斜、扭曲，其伸缩缝必须贯通。防撞栏压顶允许偏差为5mm/10m。 |  |
|  |  | （三）桥台后填土： ①水平分层填筑、分层夯实； ②按规范，合理选择松铺厚度压实机具和压实方法； ③严格控制回填材料的质量，（含水量、粒径等）； ④逐层检测纵横断面标高、坡度、平整度和压实度。 |  |