施工过程临时与永久支护体系转换步骤图

4

1

2

2

3

8

1

5

5

6

10

7

9

9

15x15cm2方木

受力体系转换步骤说明：

中导洞开挖后形成的施工支护受力环；

左洞开挖后形成的初期支护受力环；

15x15cm2方木顶紧中导洞初期支护右半侧；

拆除中导洞左侧的施工支护；

左洞砼二次衬砌；

I16工字钢支撑中墙砼以平衡左洞二次衬砌对中墙造成的偏压力；

右洞开挖后形成的初期支护受力环（其中左侧作用于中墙顶面）；

拆除中导右侧的初期支护和中墙顶方木；

右洞二次衬砌与左洞形成双洞连拱封闭的受力体系；

拆除右侧I16工字钢。