承包人： 丽水市交通工程有限公司      监理单位：丽水市丽通工程监理有限公司

合同号：       第二合同段             工程编号：

安全施工专项方案报审单

致监理工程师： 现报上 钱陶公路改建工程第二合同段 工程的 安全施工专项方案 ，请予审核和批准。 承包人（签名、公章）： 日期：

附件：安全施工专项方案

监理工程师审查意见： 审核人： 日期：

总监代表（或专业监理工程师）审查意见： 审核人： 日期：

总（驻地）监理工程师审查意见： 审核人： 日期：

注：1、本表由承包人填报一式三份，业主、监理、承包人各存一份。

绍兴县钱陶公路改建工程第二合同段

丽水市交通工程有限公司

钱陶公路改建工程第二合同段项目部

二00六年十二月

目    录

第一章、工程概况

- 工程概况

- 工程特点、难点

第二章、安全生产组织管理

- 安全管理依据

- 安全管理目标

- 安全管理组织机构

- 安全管理组织机构成员职责

第三章、安全生产保证体系

一、安全生产保证体系框图

二、安全保证体系

第四章、安全生产保证措施

- 安全教育保证措施

- 电器安全保证措施

- 现场一般安全保证措施

- 梁板安装安全保证措施

第五章、施工现场安全控制

- 施工现场高空作业安全防护

- 施工现场临时用电安全防护

- 机械设备安全管理

- 施工现场交通安全防护

第六章、施工现场安全管理实施细则

- 安全施工管理实施细则

二、分项安全管理实施细则

安全施工专项方案

- 工程概况

一、工程概况

钱陶公路是绍兴县钱清镇连接陶堰镇的主要干道，其交通地理位置相当重要，目前钱陶公路钱清段的老路现状宽15米，行车道为水泥砼面层。老路道路两侧多为农田，管线较多。

本标段为第二合同段，起点桩号为K5+550，终点桩号为K7+301.56，全长1.75156KM，宽30M。本合同段主要包括路基工程、桥涵工程与防护工程，共有桥梁3座，总长74.12m，其中中桥1座，小桥2座，全部采用预应力空心板；共有涵洞9道，共长301m，全部采用钢筋混凝土圆管涵，管径采用1.5m。

二、工程特点、难点

1、工程特点。

本工程为公路改建工程，原钱陶公路交通流量大，改建施工中施工车辆、施工机械与来往通行车辆交叉繁重，对施工干扰大，施工中交通安全维护是本工程安全施工的重中之重。其中新老路交界处路基施工，老路板块破碎开挖，桥梁施工等多处施工作业面均会对正常通行造成极大的干扰，极易造成交通堵塞，情况严重就会发生交通事故。

2、工程难点

1）本工程沿线均为软基，需软基处理。主要处理工艺有围堰排水、清淤换填，施打预应力管桩以及铺设土工格栅等。

2）交通干扰大，影响施工作业的生产安全，又对施工进度有一定影响。

3）沿线管线较多。

第二章  安全生产管理

一、安全管理依据

- 1）、交通部《公路工程施工安全技术规程》

- 2）、建设部《建筑安全生产监督管理规定》

3）、建设部《关于加强安全生产工作的通知》

二、安全管理目标

本工程施工的安全管理目标为无重大安全事故，杜绝安全事故，建成安全达标工地。安全施工流程见后附框图，施工安全保证体系见后附框图。

三、安全管理组织机构

安全管理组织机构图如下：

项目经理：王伟进

项目副经理：王建明

技术负责人：陈斌

专职安全员：郭玉财

专职安全员：孙仕华

第一工区：陈立刚

第二工区：陈关强

钢

筋

班

砼

班

钻

机

班

起

重

班

班

机具操作班

普

工

机

修

班

木

工

班

四、安全管理组织机构成员职责

1、项目经理职责：

1）、认真执行国家、政府部门和企业的安全生产规章制度。

2）、坚持管生产必须管安全，以身作则，不违章指挥，积极支持安全专职人员工作。

3）、针对生产任务特点，制定和实施安全技术措施。

4）、定期对职工，尤其是特殊工种职工进行安全技术和安全纪律教育。

5）、每月组织安全生产检查，对发生事故和检查处的事故隐患及时上报，认真分析原因，提出落实改进措施。

6）、改善劳动条件，注意劳逸结合，保护职工的身体健康。

2、技术负责人职责：

1）、按照有关规程的要求，组织编制审批施工组织设计或施工方案中的安全技术措施，及时解决施工中的安全技术问题。

2）、督促落实十项安全技术措施。

3）、对职工进行安全技术教育。

4）、组织安全技术培训。

5）、参加伤亡事故的调查分析，提出技术鉴定意见和改进措施。

3、专职安全员职责

1）、贯彻执行国家、政府部门关于安全生产和劳动保护法规和企业的安全生产规章制度，做好安全管理和监督检查工作。

2）、经常深入现场，掌握安全生产情况，指导基层单位安全技术工作，调查研究不安全因素，提出改进措施。

3）、组织安全生产检查，及时向领导和上级有关部门汇报安全情况。

4）、参加审查施工组织设计和编制安全技术措施计划，并对贯彻执行情况督促检查。

5）、进行工伤事故统计、分析和报告，参加工伤事故的调查和处理，提出整改措施。

6）、制止违章指挥和违章作业，遇到严重险情，有权暂停生产，并报告领导处理。

7）、对违反安全技术、劳动法规的行为，经说服劝阻无效时，有权越级上报。

4、施工工区安全员职责

1）、严格执行国家颁布的法令、规章和项目部制定的安全制度，在实际施工中认真检查落实。

2）、把各项安全技术措施列入日常工作规范，落实到人。

3）、协助项目安全员及施工段负责人对职工进行安全教育。

4）、每天进行安全检查工作，落实重大隐患处理工作。

5）、发生安全事故时协助抢救，保护现场，处理事故交协助调查原因。

5、班组长职责

1）、熟悉和掌握本班组各岗位安全技术操作规程，模范遵守安全生产规章制度，对本班组及作业区内的安全工作负责。

2）、做好安全技术交底，有权拒绝违章指挥，有权制止违章作业。

3）、认真开展班组安全活动，须做到班前提要求、班中跟踪检查、班后记录，随时掌握本班组设备、机具安全使用状态及人员操作待业、个人防护用品正确使用情况，发现问题

及时消除隐患。

4）、及时做好区域内安全防护设施的配置、验收工作，遇有险情立即向上级报告。

第三章  安全生产管理保证体系

一、安全生产管理保证体系框图

安全生产管理保证体系框图见下：

安全方针：安全第一

预防为主

安全工作体系

安全教育

安全责任制

安全领导小组

组长：项目经理

副组长：副经理、总工

安全目标：

“三无”、“一控”

“三消灭”

安全奖惩条例

安全控制

安全活动经费

安全检查

奖 惩

兑 现

确保施工全过程安全目标实现

安全管理措施

统一安全教育

三级教育

提高安全意识

各业务部门

各工区行政负责人

各工区安全员正、副班长

各工班安全员安全监督岗岗员

提高预防、预测能力

消除事故隐患

现场安全生产

防塌方

防触电

防火灾

防淹亡

防高空坠落

防交通事故

定期检查

定期检查

二、安全生产管理保证体系

1、安全管理组织机构

1）建立健全的安全生产管理机构：成立以项目经理为首的安全生产领导小组，全面负责并领导本项目的安全工作，主管安全生产的副经理为安全生产的直接责任人，项目技术负责人为安全生产的技术负责人，并设立专职安全员直接管理生产安全，施工队成立安全小组。

2）机构配套：项目经理部设安全科，并配专职安全检查员二名；施工队设安全室，配置施工安全员。

2、落实安全生产责任制

1）本项目实行安全生产三级管理，即：项目经理 — 专职安全监察人员 — 领工员。

2）进行安全教育，未经安全教育的管理人员及施工人员不准上岗。各种作业人员必须持证上岗。

3）认真执行安全操作规程，定期检查和不定期检查进行安全检查。并作好检查记录，制定整改措施，并跟踪验证。

第四章  安全生产保证措施

- 一、安全教育保证措施

1、组织全体施工人员认真学习安全技术操作规范及施工安全细则，加强全体施工人员的安全意识。

2、新进企业工人必须进行安全生产教育。

3、工人变更工种，必须进行新工种的安全技术教育。

4、工人应掌握工种操作技能，熟悉本工种安全技术操作规程。

5、认真建立“职工劳动保护记录卡”，及时做好记录。

6、分部分项工程施工需进行全面的、有针对性的书面安全技术交底，交底者、受交底者须履行签字手续。

7、特殊工种作业人员必须经有关部门培训，考试合格后持证上岗，操作证必须按期复审，不得超期使用。

8、项目部每旬召开一次全体项目人员（包括所有工人）安全会议，建立定期安全检查制度，有时间、有要求，明确重点部位、危险岗位。每月进行安全检查。

9、开展班组“三上岗、一讲评”活动，班组在班前须进行上岗交底，上岗检查，上岗记录的“三上岗”，每周一次的“一讲评”安全活动。对班组的安全活动，实行考核措施。

- 二、电器安全保证措施

1、一切电器设备、架空线路等安拆工作，必须是有证且熟悉电工操作的人员进行，任何其它人员一律不得擅自安拆。严禁各电路、分电、分器设备等超标用电，以杜绝由于超负荷引起的各种安全事故。

2、露天的配电箱其箱底离地面应符合规范要求（60cm），装置牢固，配电箱应有防雨和漏电装置，金属外壳必须接地装置，经常性检查电器设备和线路，尤其是移动性电缆线，经检查无损伤后方可使用，在使用时也应注意保护，电器设备如闸刀、开关、插座、漏电装置等损坏或失灵的必须停止使用，待修整后方可使用。

3、加强用电管理，制定值班制度：每天24小时内必须至少有一位持上岗的熟悉电工在工地值班，随叫随到、防止事故发生，电工操作应按操作规程施工，上岗时必须随带所必须的防护用品，严禁带电操作，同时必须普及职工安全用电和触电抢救知识，清除隐患、杜绝事故。

4、电机设备必须有接地，采用“三相五线”制，送电要保障现场电机安全运转，定期组织检查，遇有停电或下班休息时，必须拉闸加锁。

- 三、现场一般安全保证措施

1、现场施工人员戴安全帽，不赤膊、赤脚作业。

2、施工危险区如爆破施工区域要有醒目的警示标志，施工作业区要有足够的照明。

3、高空作业时，施工人员必纱好安全保护带。高空作业人员必须选择身体健康、有经验的人员。

4、在公路沿线附近的村镇民房靠公路一侧应设置防护网。并做好示标。以保证沿线民房用村民的安全。

5、在施工过程中，特别是危险工作如梁板架设时应做好上下班交接工作，并做好施工日记。

6、严禁违章指挥，违章作业，野蛮施工。

7、按要求在施工现场进出口设安全措施牌、安全记录牌、安全宣传牌。在主要施工部位、作业点、危险区、主要道口悬挂安全标语和安全警告牌。

8、非施工人员在未得到许可前不得进入现场，更不得居住在施工现场，消除不安因素。

9、梁板张拉和架设施工系危险作业，应做好安全交底，架设和张拉周围要设安全防护棚，防止伤人及影响车辆正常行驶。

10、现场技术人员对各种设备、支架的稳定性、强度等进行精确计算，并经常检查施工中是否安全。

11、根据工程所处地点台风期风力相对较大的特点。做好防台抗台工作。

- 四、梁板安装安全保证措施

1、绳索的要求

1）、作用在物体上的绑扎必须牢固，较重的物体一般要用钢丝绳绑扎，并且安全系数要达到8-10倍。

2）、用钢丝绳多圈绕扎吊物时，应顺序绕绑平坦。不应有压叠、打结和扭转等现象。

3）、如起吊大物件时，一定要在吊物上扣系溜绳，以防止吊物在空间发生旋转而碰撞其他设备或建筑物。

4）、麻绳只能用于拉绳（溜绳）可起吊不太重的荷载，断丝的麻绳不得使用，绕过的卷筒和滑轮直径不小于麻绳直径的10倍，旧麻的承载值只能取同一型号新麻绳允许承载值的20%-40%，而且只能用于溜绳作业。

5）、使用钢丝绳时，要检查有无断丝，防止伤手，钢筋断丝情况和钢丝绳的报废标准，确定可否继续使用或更换新绳。

6）、用于穿绕钢丝绳（或麻绳）的滑轮、卷筒，不允许有破裂现象。

7）、钢丝绳应有防锈措施，按期涂油保养，使用次数较多的钢丝绳至少每1个月到1.5个月涂油一次，保存的钢丝绳，至少每半年涂一次油，而且用过的钢丝绳应置于干燥处存放。

8）、作业过程中，防止钢丝绳与输电线接触，也应防止钢丝绳与供电电缆接近，以免发生事故。

9）、应注意钢丝绳的牵引方向和导向滑轮的位置是否正确，防止由于钢丝绳脱出轮槽被卡住而产生事故。

10）、用于卷绕钢丝绳的滑轮和卷筒直径，应不小于钢丝绳直径的16～30倍。

2、对起重工具的要求：

1）、使用多轮滑车时，起重重量由各轮平均负担，避免由其中的1、2个滑轮承担全部载荷；

2）、链或滑车在使用前仔细检查，并确认刹车无故障、螺杆轴头上的开口或铆钉、滑轮与链条没有损坏、链子无扭转部分、机构转动部分正常，并在注入润滑油后方可使用；

3）、正在使用中的卷扬机，如发现钢丝绳卷绕于卷筒上的方向不正，必须在停车时方可校正；

4）、齿条式或螺旋式千斤顶的牙齿磨损不得超过20%时，否则禁止使用；

5）、在使用千斤顶升起重物时，底座不能用木垫支撑，尤其当使用两只千斤顶交替顶升时，支垫更不可忽视。以防发生事故。

- 施工现场安全控制

一、施工现场高空作业安全防护

1、在作业区划出禁区，设置围栏，禁止行人、闲人通行闯入。

2、高空作业人员必须按规定路线行走，禁止在没有防护设施的情况下，沿脚手架、支撑等处攀登或行走。

3、高空作业处配备和避雷设施。

4、高空作业所需的料具、设备等，必须根据施工进度随用随运，严禁堆积。楼梯踏步、休息平台等悬挑结构处，不得堆放料具和杂物。

5、高空作业的料具堆放平稳，工具应随时放入工具袋内，严禁乱堆乱放，在高处作业时严禁抛扔材料、工具、物件。

二、施工现场临时用电安全防护

1、临时用电按现场用电的有关规定敷设，经验收合格后方能使用，并对现场线路、设施每周检查一次，发现隐患及时整改。

2、配电线路按规定架设整齐，架空线采用绝缘导线，室内、外线路均与施工机具、车辆及行人保持安全距离，否则要采取防护措施。

3、配电系统采取分配电，各类配电箱、开关箱外涂安全色标，统一编号，停止使用的配电箱应切断电源、箱门上锁。

4、电焊机上要有防雨盖，下有防潮垫。一、二次电源接头处要有防护装置，二次线使用接线柱，一次电源线采用橡套电缆，或穿塑料软管，长度不大于5m .

三、机械设备安全管理

塔吊、门架等起重机械设备，经验收合格后，才能投入施工使用，操作人员必须持证作业，精力集中，服从指挥，严禁相撞。

四、施工现场交通安全防护

1、在施工现场设置交通安全设施。具体在桥头设置围栏，在老路板块破碎处设置警示桩、标志牌和告示牌。

2、所有施工人员必须佩戴安全帽，安全帽应为检验合格产品。交通维护人员除佩戴黄色安全帽外，必须穿具有反光效果的黄色背心，戴白色手套。

3、进行分段管理分段施工的方法对交通安全进行具体管理。

4、合理安排施工时间，在上下班交通高峰期间，有选择的进行施工，对交通有影响的作业面不施工。

第六章  施工现场安全管理实施细则

一、安全施工管理实施细则

1、加强对工程施工的安全管理工作，遵守标书、合同和政府有关安全生产的规章制度，项目经理对本工程的安全工作负责，要做到有针对性的详细技术交底，提出明确安全要求，并认真监督检查。对违反安全规定冒险蛮干的要勒令停工，严格执行安全一票否决制度。加强机械设备安全技术管理，机械设备的操作人员和起重指挥人员必须经过专业培训，考试合格取得主管部门颁发的特殊工种操作证后方可独立操作。

2、施工现场和其它有危险的地方要设立明显的示警标志，基坑和沟槽四周要设护栏或隔离设施；施工走道两旁必须布置围栏；已施工完成的主梁及施工便道，两旁必须及时安装扶手围栏。晚间有红灯示警，特别是交叉口，现场要有足够的灯光照明。

3、施工人员进入现场，必须戴好安全帽和其它必要防护用品，严禁赤脚、穿拖鞋、高跟鞋进入工地。非施工人员在未得到许可前不得进入现场，更不得居住在施工现场，以消除不安因素。

4、施工支架必须经过严密的计算与校验，必须具备设计规范规定的安全系数。

5、起重作业时要有专人统一指挥，操作前对各种工具、设备，特别是钢丝绳进行仔细检查，并进行试运转，严禁起重臂下站人。

6、作业人员应当遵守施工安全的技术规范，操作规程和制度，提高自我保护意识。作业人员有权对危害人身安全或者健康的作业程序、作业条件、作业方式提出批评、检举和控告，有权拒绝违章指挥。

7、施工现场进出口设安全措施牌、安全记录牌、安全宣传牌。在主要施工部位、作业点、危险区、主要道口悬挂安全标语和安全警示牌。

8、根据工程的特点编制施工组织计划，制定施工安全技术措施，并向作业人员进行书面安全技术交底，被交底人应当在交底书面材料上签字。

9、建立健全安全检察制度，项目安全员负责对现场施工人员进行安全生产教育和安全制度的学习，组织定期安全检查，发现问题及时改正，执行按季评比，增强全体职工安全意识和自我保护观念。

10、在施工时必须保证北岸缆索吊装系统锚锭的安全使用。

二、分项安全管理实施细则

1、电气安全管理细则

1）施工现场有健全的电气安全管理责任制度和严格的安全规程。电力线路和设备的选型需按国家标准限定安全全载流量，所有的临时电源和移动电具要设置有效的漏电保护装置，做到经常对现场的电气线路、设备进行安全检查，对电气的绝缘、接地零电阻和漏电保护器保持完好，指定专人定期测试。

2）露天的配电箱其箱底高于地面应符合规范要求，装置牢固，配电箱应有防雨和漏电装置。对移动性电缆线，经检查无损伤后方可使用，在使用时也应注意保护，电器设备如闸刀、开关、插座、漏电装置等有损坏或失灵的必须停止使用，待修整后方可使用。

3）自备发电供电线路需报电力局批审，以确保双路供电安全。

4）加强用电管理，制定值班制度，每天24时内必须至少有两位持上岗证的熟练电工在工地值班，随叫随到，防止事故发生。电力操作应按操作规范施工，上岗时必须随身携带所必须的防护用品，严禁带电操作，同时必须普及职工安全用电和触电抢救知识，清除隐患、杜绝事故。

5）电杆埋深主宜为杆为1/10加0.6M，但在松软土质处应加大埋设深度或采用卡盘等加固。电杆的布设应严格遵守“三相五线制”的要求规范，架空线路应固设在电杆横担木或铁横担绝缘上。在一个挡距内每一层架空线的接头数不得超过该层导线条数的50％。且每一根导线只允许有一个接头。

6）施工现场根据需要放置固定配电箱和移动配电箱，配电箱均为钢板结构，在二级保护的基础上，临时加长电源线必须采用铁制接线盒。移动电箱、接线盒、碘钨灯等移动电器一律用橡胶护套软线拉接电源，不得用其它电源线代替，示警红灯电源线一律架空按装，间距小于15米，横空道路的示警红灯不得少于2只，如电源线必须从地面通过时地均应采用橡胶护套软线并埋入地下。其它横穿道路的电缆线无法架空时必须套防护管后再埋入地下，以确保安全。施工现场严禁用绝缘老化、破皮及绝缘差的电线。

7）配电箱内刀开关、熔断器的熔丝不得随意加大，更不得用铜丝、铝丝等其它金属丝代替。大功率设备使用的配电箱应在配电箱子上标明“大功率设备用电箱”，其它电器设备不得接入。

2、机械设备安全管理实施细则

1）起重驾驶人员及起重指挥人员需经考核，持证上岗，信号指挥人员应有明显的标志，做到定机、定人、定指挥。

2）吊机、起重限位器、力矩限位器，吊钩保险，起重量指标器等应齐全、灵敏、有效；灯光、喇叭（警铃）、倒车镜等完好无损。做到经常和定期检查。

3）各种制动器、离合器方向和其它操纵机械灵活可靠、润滑良好，油路系统液压油充足并无渗漏。

4）起重电机绝缘电阻符合规范要求，并按要求设置过载保护器，有防雨措施。电机的起重慢压不超过额定电压的10%，电缆线绝缘良好，无接头，不乱拖乱拉、压物浸水等。

5）搅拌机、砂浆机等机体安装平稳坚实，有接地接零保护，设一机一闸。保护操作棚符合防雨要求，并设置排水沟或沉淀池，且排水畅通。

6）搅拌机、砂浆机等各离合器、钢丝绳、防护罩灵敏、安全有效，科斗链钩、操作杆保险装置、各种防护罩齐全有效，并做到定人，定机。

7）木工机械各种外露传动部位必须有防护罩，平刨刀刃处装有护手防护装置，压刨设有回碳安全装置。同时必须接地接零保护，并安装漏电保护器。

8）钢筋加工机械安装平衡，牢固，外露传动部位有防护罩，机体必须接地接零，并安装漏电保护器，室外作业必须设置防护棚，作业区符合要求。

9）手持电动机具防护罩壳齐全，橡皮电线不得破损，单独安装漏电保护器。接地接零良好。

10）电焊机外壳必须完好，1～2侧接线防护罩必须有且牢固，露天使用要有防雨措施，电焊机必须连接保护零线。

3、高空作业安全管理实施细则

1）从事高空作业的人员，应经医生检查身体合格者才能从事高空作业。患病和饮过酒的人员均不得参加高空作业。

2）架子工必须经过市级以上劳动部门专业培训，经考核合格取得上岗证后方能上岗作业。

3）凡在离地面3m以上的地方进行工作，均视为高空作业，应遵守高空作业的有关规定，穿戴好个人安全防护用品，（戴好安全帽、穿好胶鞋），临边作业和高空架设子搭设必须系好安全带，并由施工员或班长进行上岗前交底。

4）安全带在使用前应进行检查，并定期（每半年或一年）进行静负荷试验，试验后检查有无变形和破裂等现象，并将试验结果和日期记录在试验过的安全带上；在使用安全带时，安全带一般应“高挂低用”，就是将安全带绳端的钩环挂的高处，人在较低场合作业。

5）施工用的脚手架搭设，应按施工组织设计要求编制脚手架搭设方案，经主任工程师审定签字后方可组织实施。脚手架搭设必须在现场施工人员指挥下按搭设方案进行。如遇特殊情况需作部分更改时，需经主任工程师签字同意，不得随意更改。

6）吊装人员在进行高空作业时，所带的工具，如扳手、夹头、钳子、手锤和螺栓等小工具和材料应放在工具袋内，并挂好安全绳，较重的工具应将安全绳拴在牢固的物件上，不应随意乱放，以防从高空中坠落造成事故。

7）搭设完毕的满堂支架外围，需用密目网全封闭，确保施工中产生的垃圾及其它物件不落在施工范围之外。

8）在进行高空作业时，除有关人员外，其它人员不许在工作地点的下面逗留或通行，以免落物伤人。

4、脚手架安全管理与维护

1）搭拆脚手架必须由专业架子工担任，并按现行国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》（GB5036）考核合格，持证上岗。上岗人员应定期进行体检，凡不适高处作业者不得上脚手架操作。

2）搭拆脚手架时工人必须戴安全帽、系安全带，穿防滑鞋。

3）不得在脚手架上集中堆放模板、钢筋等物件。

4）严禁在脚手架上拉缆风绳或固定、架设混凝土泵、泵管及起重设备等。

5）六级及六级以上大风和雨、雪、雾天应停止脚手架的搭设、拆除及施工作业。

6）施工期间不得拆除脚手架中的斜撑杆件、连墙件、加固件、水平架等杆件。

7）在脚手架基础或邻近严禁进行挖掘作业。

8）临街搭设的脚手架外侧应有防护措施（密目网等）以防坠物伤人。

9）脚手架雨架空输电线路的安全距离、工地临时用电线路架设及脚手架接地避雷措施等应按现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46）的有关规范执行。

10）沿脚手架外侧严禁任意攀登。

11）对脚手架应设专人负责进行经常检查和保修工作。对高层脚手架应定期做门架立杆基础沉降检查，发现问题应立即采取措施。

6、施工场地照明安全管理实施细则

1）相对固定场地，如木工棚、钢筋棚等布设常规照明灯具，数量根据场地面积而定，其它在施工面相对集中处用碘钨灯照明。分散处用（500W～1000W）碘钨灯临时拉设。如照明灯直接拉入坑井、沟内，电源电压不得大于36V。

2）高架桥上部结构施工时，如施工面集中且工期相对较长时，如主线与公交专用车道桥交会处，可在中心空地搭设固定照明支架，上设大型碘钨照明灯（2000～4000W）。其它线型施工面可在脚手支架边用木杆撑起照明灯，一般每隔20m交错布置。

3）在施工便道旁边的砼支墩处外设置安全钢质围护，通道上方和护栏边通宵设置红灯和限高和限宽明显标志，夜间通道处设置碘钨灯，临边防护上采用密目网。还需加挂安全反光标志，安全标志使用按照GB2894-82《安全标志》规定的标准。

丽水市交通工程有限公司

钱陶公路改建工程第二合同段项目部

2006年12月30日