绍兴县钱陶公路改建工程第二合同段

（春运及春节期间）

丽水市交通工程有限公司

钱陶公路改建工程第二合同段项目经理部

二ΟΟ八年一月二十日

目    录

第一章、工程概况

第二章、工程特点与道路维护、安全通车方案

- 工程特点

- 专项方案

- 指导思想及原则

- 目标

- 组织机构

- 具体措施

- 加强春运及春节期间交通安全维护宣传

- 加强道路路面养护管理

- 设置道路交通安全设施

- 落实春节值班制度与道路养护制度

- 尽力抢救道路交通事故伤员

- 春运期间安全管理

三、检查考核及改进

…………各项图表

- 交通安全维护小组组织机构示意图

春运及春节期间道路维护安全通车专项方案

第一章    工程概况

钱陶公路是绍兴县钱清镇连接陶堰镇的主要干道，其交通地理位置相当重要，目前钱陶公路钱清段的老路现状宽15米，行车道为水泥砼面层。老路道路两侧多为农田，管线较多。

本标段为第二合同段，起点桩号为K5+550，终点桩号为K7+301.56，全长1.75156KM，宽30M。本合同段主要包括路基工程、桥涵工程与防护工程，共有桥梁3座，总长74.12m，其中中桥1座，小桥2座，全部采用预应力空心板；共有涵洞9道，共长301m，全部采用钢筋混凝土圆管涵，管径采用1.5m。

- 工程特点与专项方案

一、工程特点

本工程为公路改建工程，原钱陶公路交通流量大，改建施工中施工车辆、施工机械与来往通行车辆交叉繁重，对施工干扰大，施工中交通安全维护是本工程安全施工的重中之重。目前我合同段已基本完成工程施工，后仁桥、凤仪通道桥均已完成左右辅车道桥梁，凤仪桥已完成左辅车道桥梁，路基工程95%段落已移交路面单位。

我项目部春运及春节期间安全隐患的重点是桥头通车地段、桥梁施工主桥地段等多处施工遗留作业面，如不加强安全维护和安全管理，极易对正常通行造成极大的干扰，造成交通堵塞，情况严重就会发生交通事故。

二、交通安全维护方案

为保证本工程合同承诺的无重大安全事故，杜绝春运及春节期间安全事故发生。贯彻县交通局、钱陶公路改建工程指挥部的交通安全工作的会议精神，落实总公司的有关要求，杜绝交通事故隐患，遏制重大交通事故，减少交通事故的发生，特制定本专项方案。具体方案如下：

（一）、指导思想及原则

以“以人为本，安全第一”重要思想为指导，全面贯彻县交通局和钱陶公路改建工程指挥部的交通安全工作的会议精神，结合本合同段工程情况，坚持“预防为主，防治结合，落实到点”的原则，以强化正常通行保障、重点安全隐患路段事故预防为工作重点，消除事故隐患，保证来往车辆正常通行，最大限度地控制交通事故发生，特别是交通死亡事故的发生。

（二）、目标

杜绝交通安全事故发生。

（三）、组织机构

以项目经理为组长，项目副经理和技术负责人为副组长，下设专职安全管理员2人，同时设2名道路养护人员，春运及春节值班人员上路巡查。详见后附组织机构图。

（四）、具体措施

- 1、加强春运及春节期间交通安全维护宣传

（1）、在重点部位、重点遗留作业面设置明显、醒目的告示牌、标语等。

（2）、上路巡查，指导车辆正确通行。

2、加强道路路面养护管理

配备2名施工人员专本负责道路维护，特别对桥头通车上下坡、桥面以及未移交路面单位的路基等有坑洼、积水和不平整容易跳车安全隐患点进行道路维护，在上述地点备足细料用于道路维护。2名道路维护人员手机开通，确保联系到人，保证紧急事件时联系。

- 3、设置道路交通安全设施

（1）主桥桥头维护设置

- 在主桥开口处放置塘渣，保证车辆不进入，并放置醒目标志；

- 两侧设置彩旗飘带进行维护；

- 桥头设置限速限载标志标牌；

- 左右辅车道通车桥梁桥头各设2只警示灯，夜间闪红灯。

（2）、警示桩、标志牌及告示牌设置

①每个施工作业面前后方100米设置醒目施工告示牌。

②道路变道处前方50米设置指路标志。

③所有告示牌、标志牌等均采用反光膜（反光漆），保证车辆夜间通行安全。

（3）警示桩、标志牌及告示牌型式

①警示桩采用毛竹，口径10cm～15cm，高度1.5米，底部为50×40cm砼墩，外涂红色反光漆。

②改道指路标志牌采用100cm×40cm（宽×高）胶合板，外贴反光膜，立杆为10×10cm方木，设两立杆，底部采用横隔板放置于地面，横隔板上摆放砼砖，使标志牌平稳。

③告示牌采用100cm×80cm（宽×高）胶合板，外贴反光膜，立杆与横隔板型式同标志牌。

- 4、道路维护人员防护措施

- 道路维护人员除佩戴黄色安全帽外，穿具有反光的黄色背心，带白色手套。

- 5、落实春节值班制度与道路养护制度

- 确定春运及春节值班人员表和道路维护人员表报上级备案。

- （五）尽力抢救道路交通事故伤员

编制急救常识资料，加强宣传教育，提高企业人员的自救能力和现场维护人员在交通事故中抢救伤员的水平和能力；制订抢救工作方案，建立抢救工作机制，及时开展道路交通事故伤员的抢救工作，做好急救药品的紧急调剂和重伤员的转院护送工作；积极配合公安、交通等有关部门做好其它急救工作。

（六）春运期间安全管理

1、春运期间安全管理

春运期间本项目部将成立春运期间交通安全维护小组，组长为项目副经理，副组长为技术负责人，小组成员为各工区负责人、专职安全员、各交通维护人员。小组成员将轮流进行值班，现场有专人进行交通维护，保障交通安全。同时编制春运期间交通安全预案，发现紧急情况可按照预案进行处理。

钱陶公路改建工程第二合同段项目部

2008年1月20日

交通安全维护小组组织机构示意图

组长：王伟进

副组长：王建明

副组长：陈斌、王震江

专职安全员

郭玉财

专职安全员

孙仕华

路基工区负责人：陈立刚

桥梁工区负责人：陈关强

道路维护

王炳茂

道路维护

李宝兴

钱陶公路改建工程第二合同段项目部春节值班表

| 日期 | 值班人员 | 电话 | 项目部电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2008.2.3 | 于方叶 | 13675725572 | 84559386 84553861 |
| 2008.2.4 | 张亚军 | 13867501718 |  |
| 2008.2.5 | 张亚军 | 13867501718 |  |
| 2008.2.6 | 金和江 | 13957545318 |  |
| 2008.2.7 | 于方叶 | 13675725572 |  |
| 2008.2.8 | 于方叶 | 13675725572 |  |
| 2008.2.9 | 于方叶 | 13675725572 |  |
| 2008.2.10 | 陈立刚 | 13505752353 |  |
| 2008.2.11 | 金和江 | 13957545318 |  |
| 2008.2.12 | 张亚军 | 13867501718 |  |
| 2008.2.13 | 金和江 | 13957545318 |  |
| 2008.2.14 | 于方叶 | 13675725572 |  |
| 钱陶公路改建工程第二合同段春节路面养护人员表 |  |  |  |
| 日期 | 姓名 | 联系电话 | 项目部电话 |
| 2008.2.3 ～ 2008.2.14 | 王炳茂 | / | 84559386 84553861 |
|  | 李宝兴 | / |  |