75T/h锅炉锅筒吊装施工方案

目  录

- 工程概况…………………………………………………1

- 编制依据…………………………………………………1

- 吊装支架布置图…………………………………………1

四、吊装支架制作图…………………………………………2

五、吊点布置及受力分析……………………………………2

六、吊装平面图………………………………………………4

七、吊装立面图………………………………………………4

八、吊装劳动力配备一览表…………………………………5

九、吊装施工机具一览表……………………………………5

十、施工安全措施及注意事项………………………………5

- 吊装概况

本吊装为XX万吨/年甲醇75T/h锅炉锅筒吊装，锅筒基本参数为直径φ1600×46mm，全长L=8300mm，重量G=17.99T，锅筒中心安装标高▽24.200m，吊装采用两台五吨卷扬机，两套H20-3D的滑车组，自制门型吊装支架吊装。

- 编制依据

  - XXX锅炉厂提供的锅炉图纸

DL-4

石油化工吊装手册

- 吊装支架布置图

DL-6

8200

1470

DL-4

吊装支架

DL-1

- 吊装支架制作图

- 吊点布置及受力分析

748	748

1、计算载荷

P=K1K2（Q+q）=1.1×1..1×（18+0..3）=22.14T

K1：动荷载系数，取1.1

K2：不平衡系数，取1..1

Q： 吊装件重量，

q： 吊具重量，取0.3.

2、滑车组出绳端受力

S=P1K（K0-1）/K-1=11.07*1.3401*（1.05-1）/1.3401-1=2.18T

式中K0：单个滑轮的阻力系数，按含油轴承K0=1.05

n：滑车组的滑轮数n=6，查石油化工手册K=1.3401

3、卷扬机所需牵引力

S1=SK=2.18*1.1025=2.40T

式中K：n个导向滑车组的阻力系数，选用n=2，查石油化工吊装手册n=1.1025

卷扬机选用5T慢速卷扬机两台,导向滑车选用5T

4、跑绳选用

取安全系数K=5，破断力为Pp=S1K=2.40*5=12.01T

查石油化工吊装手册表1-9选

钢丝绳φ19.5-6*37+1的抗拉强度1300Mpa

5、滑车组上部绑绳受力

Pd=P12+S12+2P1S1cosα=11.072+2.402+2×11.07×2.40×0.244=11.89T

式中Pd：滑车组上部绑绳受力

α：跑绳与滑车组中心夹角

上部滑车组选用H20-3D两套

6、绑绳选用取安全系数K=8，破断力为

Pp=KPd=8*11.89=95.09T

查石油化工吊装手册表1-9选

钢丝绳φ25-6*37+1抗拉强度1400Mpa

三股其破断力为32*3=96T

7、锅筒捆绳选用一弯两股，取安全系数K=8，破断力为

Pa=KP1=8*11.07=88.56T

查石油化工吊装手册表1-9选

钢丝绳φ32.5-6*37+1抗拉强度1400Mpa

两股其破断力为45*2=90T

- 吊装平面图

- 吊装立面图

- 吊装劳动力配备一览表

| 序号 | 施工人员工种 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 队长 | 名 | 1 |  |
| 2 | 技术员 | 名 | 1 |  |
| 3 | 材料员 | 名 | 1 |  |
| 4 | 检查员 | 名 | 1 |  |
| 5 | 起重工 | 名 | 4 |  |
| 6 | 钳工 | 名 | 4 |  |
| 7 | 电工 | 名 | 1 |  |
| 8 | 电焊工 | 名 | 1 |  |
| 9 | 气焊工 | 名 | 1 |  |

- 吊装施工机具一览表

| 序号 | 机具名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卷扬机 | 5T | 台 | 2 |  |
| 2 | 钢丝绳 | φ32.5 | m | 40 |  |
| 3 | 钢丝绳 | φ25 | m | 20 |  |
| 4 | 钢丝绳 | φ19.5 | m | 250 |  |
| 5 | 道木 | 250*250*2.5 | 根 | 20 |  |
| 6 | 钢排 |  | 个 | 1 |  |
| 7 | 滚杠 | φ57*4 | 根 | 18 |  |
| 8 | 滑车组 | H20-3D | 个 | 2 |  |
| 9 | 导向滑车 | 5T | 个 | 4 |  |

- 施工安全措施及注意事项

  - 锅筒正式吊装前必须进行试吊，吊起100～200mm，全面检查无误后方可继续起吊

  - 所有参加吊装的人员，必须熟悉吊装方案，明确吊装方法，明确岗位责任，听从指挥，不得擅自离开工作岗位，严禁违章操作。

  - 在整个吊装过程中，必须严格遵守施工方案，起重规范及安全操作规程

  - 雨天及五级以上风的情况下，不准吊装

  - 吊装前必须和甲方供电部门联系好，保证供电正常

  - 电焊线不得靠近或与钢丝绳交叉

  - 施工现场一定要保证文明施工，起吊作业时，闲散人员不得进入吊装区域，现场配合人员应定人定岗，发生问题及时处理，同时作好安全、保卫、救护工作

  - 卷扬机在使用前，必须进行检修并作试运转，合格后方可使用

  - 卷扬机的电气部分应能保证正常工作，并应接电或接零

  - 起重绳、拖拉绳、捆绑绳等的钢丝绳要逐根检查，不得有磨损、绣蚀、断丝等现象，在一个捻距内断丝达到20根应予报废

  - 本方案未尽事宜按“建筑工人安全操作规程”执行

附：1、锅筒吊装捆梆示意图

2、锅筒固定详见锅炉安装施工方案