十四 、铝合金窗施工方案

14.1弹线找规矩

A）引铅直线：在建筑物最顶层找出门窗口位置后，以其门窗边线为准，用大线坠将边线下引（高层建筑应用经纬仪测定），并分别在各层门窗口处做出标记。对个别门窗口不直的，应进行剔凿修整。

B）弹水平线：门窗口的水平位置，应以+50cm的水平线为准往上返，量出窗下皮标高，弹线找直。每一楼层和同一房间窗下皮的标高，应保持一致。

14.2定进出位置

根据外墙大样图和窗台板的宽度，确定铝合金窗在墙厚方向的进出位置。若外墙厚度有偏差时，原则上应以同一房间的窗台板外露宽度一致为准。窗台板伸入铝合金窗下框内5mm为宜。

14.3防腐处理

铝合金门窗框外四周应做防腐处理。可贴塑料薄膜保护或涂防护漆保护，以免与水泥接触。

14.4门窗框就位

铝合金门窗框上墙后，大致安放在洞口内的安装位置线上。

14.5找正暂时固定

立框后，应调整、校正其垂直度、水平度、对角线及进深位置，符合要求后，暂时用木楔固定。

14.6框与墙连接

A）当洞口为混凝土墙体时，可先用不锈钢螺钉将连接铁脚紧固在附框上，再用M8膨胀螺栓把铁脚打固在墙体上。

B）当洞口为砖砌体时，不得采用射钉连接固定，因其容易打散墙体而固定不牢。应用冲击钻钻Ø10mm以上的深孔，再用膨胀螺栓固定。

C）铁脚距离：不论采用哪种方法固定铝合金门窗框，均应牢固可靠。门框部要埋入地面深30-150mm。铁脚至框角的距离应不大于180mm，铁脚的间距应不大于600mm。

14.7塞周边缝隙

铝合金门窗框安装固定后，应立即按设计要求处理附框与墙体之间的缝隙，应用发泡剂填塞周边缝隙，外表面须流有5-8mm深的槽口，用以打嵌缝油膏。填塞缝隙应在窗台板安装后与四边同时进行，并要防止碰撞铝合金框，以免变形。

14.8安装窗扇

A）安装条件：铝合金扇窗的安装，应在具备施工基本完成的情况下进行，以保持铝合金门窗完好无损。

B）安装开启窗扇：开启窗扇安装前，应先固定铰链，然后再将铰链与窗扇连接固定。安装必须保证窗扇在同一立面上，并要周边密合，开关灵活。

C）扇：安装扇时，应仔细检查好各部分是否齐备，安装完毕后必须保证扇启闭自如，扇开启应平稳灵活无噪音。

14.9安装玻璃

A）玻璃安装就位：安装玻璃要先撕掉门窗上的保护膜，再安装玻璃就位。如果单块玻璃尺寸较小，可用双手操作就位；当单块玻璃尺寸较大时，可用玻璃吸盘器安装。玻璃应放在槽口中间，内外两侧的间隙应不小于2mm，以利密封。玻璃的周边应垫有板有3mm厚的弹性垫块，以缓冲启闭等力的冲击。垫块应设在玻璃边长的1/4处。玻璃不可与铝合金型材和螺钉直接接触，以防碎裂。

B）玻璃密封固定：用橡胶条塞紧，然后在胶条上面注入硅酮系列密封胶封闭。

14.10打胶与擦拭

A）打胶：在门窗框内外两面靠墙的周边上，以及大块玻璃与框扇的接缝处，先剪掉外框周边残留的保护胶带，再清除浮灰，然后用打胶筒沿缝隙压注玻璃胶，并使胶面平整、均匀、光滑、无气孔，打胶后须保证24小时内不受震动，确保密封牢固。

B）清理：将沾污在框、扇、玻璃与窗台上的水泥浆、胶迹等污物，用拭布清擦干净，胶迹可用醋酸乙酯或香蕉水擦拭，或用其他清洗专用剂。

C）工程竣工验收

工程竣工验收后写出书面报告送交总包单位、业主、工程监理按国家有关工程技术规范进行初验，验收合格后报请质检部门进行全面验收并且作验收结论。

铝合金门窗应符合GB8478、GB8408、GB8479；

14.11安装调试五金配件：

按图纸技术要求安装门窗的五金配件，确保固定牢固，开关灵活，动作可靠。