主要设备容器表                     附表5

| 序号 | 设备位号 | 设备名称 | 规格及型号 | 数量 | 单重 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P-101A/B | 歧化进料泵 | CAM25/5/N342-2 Q9m3/n,H=97m,N8kw | 2 | 400 |
| 2 | P-201A/B | 汽油输送泵 | CAM2/4/N14L-2 Q5.4m3/n,H=52m,N2.3kw | 2 | 250 |
| 3 | P-202 | 汽油装车泵 | CAM3/2/N34L-2 Q24m3/n,H55m,N7kw | 1 | 400 |
| 4 | P-401A/B | 轻烃进料泵 | CAM25/5/N34L-2 Q12m3/n,H105m,N8kw | 2 | 400 |
| 5 | P-402A/B | 预分馏塔回流泵 | CAM25/5+6/N64r-2 Q15m3/n,H202m,N21.5kw | 2 | 600 |
| 6 | P-403A/B | 戊烷塔回流泵 | CAM3/3/N54P-2 Q25m3/n,H83m,N13kw | 2 | 550 |
| 7 | P-404 | 戊烷装车泵 | CAM3/2/N34L-2 Q22m3/n,H52m,N8kw | 1 | 400 |
| 8 | P-405 | 液化气装车泵 | CAM3/2/N34L-2 Q22m3/n,H55m,N8kw | 1 | 400 |
| 9 | C-201 | 富气压缩机 | DW-12.6/0.5-18型 N=132KW Q=12.6m3/min p1/p2=0.05/1.8MPa | 1套 | 19000 |
| 10 | C-301 | 再生气循环压缩机 | DW-43.5/0.5-3型 N=185KW Q=43.5m3/min p1/p2=0.5/0.3MPa | 1套 | 19600 |
| 11 | C-101 | 加热炉引风机 | YB-39N0 .4.5D(2500C)1800右 , 11kw 2460~2270Pa,4616~9781m3/n 2900RPM,YB160M1-2 | 1 | 300 |
| 12 | R－101 | 一段反应器 | φ1600×14×4200 v=9.7m3 | 1 | 5618 |
| 13 | R－102 | 一段反应器 | φ1600×14×4200 v=9.7m3 | 1 | 5666 |
| 14 | T-401 | 预分馏塔 | φ1400×12×23900 | 1 | 13266 |
| 15 | T-402 | 戊烷塔 | φ1200×12×27000 | 1 | 12828 |
| 16 | D-101A/B | 歧化原料罐 | φ8250×6×8250 v=400m3 | 2 | 17758 |
| 17 | D-201 | 反应物分离罐 | φ600×8×3500 v=8m3 | 1 | 2230 |

主要设备容器表

续附表5

| 序号 | 设备位号 | 设备名称 | 规格及型号 | 数量 | 单重 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | D-202A/B | 汽油调合馏 分罐 | φ4000×16×15000 v=200m3 | 2 | 31434 |
| 19 | D-203 | 富气闪蒸罐 | φ1200×14×1800 v=2.5m3 | 1 | 1663 |
| 20 | D-301 | 再生缓冲罐 | φ1800×8×3400 v=10m3 | 1 | 2635 |
| 21 | D-401 | 预分馏塔 回流罐 | φ1000×8×3400 v=3m3 | 1 | 1395 |
| 22 | D-402 | 戊烷塔回流罐 | φ1200×12×3200 v=4m3 | 1 | 2164 |
| 23 | D-403A/B | 轻烃罐 | φ3200×20×17600 v=150m3 | 2 | 34110 |
| 24 | D-404A/B | 戊烷罐 | φ4000×16×15000 v=200m3 | 2 | 31419 |
| 25 | D-405A/B | 液化气罐 | φ3200×22×17600 v=150m3 | 2 | 37102 |
| 26 | D-501 | 蒸汽分水罐 | φ700×6×750 v=0.4m3 | 1 | 284 |
| 27 | D-502 | 燃料气缓冲罐 | φ1200×6×2200 v=3m3 | 1 | 870 |
| 28 | D-503 | 氮气缓冲罐 | φ1200×6×2200 v=3m3 | 1 | 800 |
| 29 | D-504 | 仪表缓冲罐 (利旧) | φ1300×1800 v=3m3 | 1 | 800 |
| 30 | D-505 | 回收气分液罐 | φ2000×12×5800 v=3m3 | 1 | 5089 |
| 31 | D-506 | 回收气凝液罐 | φ1200×10×4000 v=5m3 | 1 | 1836 |
| 32 | SV-601 | 消防水罐 | φ11500×11960 v=1000m3 | 1 | 29873 |
| 33 | H-101 | 一段加热炉 | φ4142×24000 | 1 | 45310 |
| 34 | H-102 | 二段加热炉 | φ3146×16630 | 1 | 21810 |
| 35 | M-501 | 导热油机组 |  | 1套 | 12650 |
| (1) | MD-501 | 贮油罐 | φ600×5260 v=10m3 | 1 | 1730 |

主要设备容器表

附表5

| 序号 | 设备位号 | 设备名称 | 规格及型号 | 数量 | 单重 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2) | MD-502 | 膨胀罐 | φ1400×2960 v=4m3 | 1 | 970 |
| (3) | MD-503 | 油气分离器 | φ320×600 | 1 | 30 |
| (4) | MC-501 | 导热油炉 | φ2228×4262 Q×Q-250W Q=3000KW | 1 | 8540 |
| (5) | MP-501A/B | 导热油循环泵 | WRY125-80-250 140~180m3/n H=80m | 2 | 620 |
| (6) | MP-502 | 注油泵 | SJ-2cy-3.3/3.3 3.3m3/n H=33m | 1 | 140 |
| (7) |  | 随机仪表、 电器设备 |  | 1套 |  |
| 36 | M-401 | 汽车衡 | SCS-80 N=0.05KW | 1套 | 15000 |
| 37 | M-502 | 导热油炉烟囱及烟道 | 钢制烟道φ776×400钢制烟道φ716/1400×20000 | 1套 |  |
| 38 | M-301 | 电动葫芦 | BCD5-6D(dⅡCT4)隔爆型起升高度6米,起重量5吨 | 1套 | 510 |
| 39 | T-601 | 方型道流破动钢冷却塔 | GFNL-400 Q=400m3/时 防爆风机 | 1 |  |
| 40 | JOS-601 | 静电水处理器 | SHA500-12 φ300×1630 | 1 |  |
| 41 | PWG-601 | 自动排引过滤器 | ZWL-300 | 1 |  |
| 42 | GV-601 | SQ全自动过滤器 | φ600×4000 Q=20m3/n | 1 |  |
| 43 | V-601 | 消防水储罐 | φ1500×10700 V=1000m3 | 1 |  |
| 44 | E-101 | 歧化进料一次换热器 | φ500*6000 F=53.1m3 | 1 | 2463 |
| 45 | E-102 | 歧化进料二次换热器 | φ500*6000 F=53m3 | 1 | 2488 |
| 46 | E-201 | 反应物冷凝器 | φ700*6000 F=120.6m3 | 1 | 4401 |

主要设备容器表

附表5

| 序号 | 设备位号 | 设备名称 | 规格及型号 | 数量 | 单重 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 | E-202 | 富气冷凝器 | φ600*6000 F=86.4m3 | 1 | 4190 |
| 48 | E-301 | 再生空冷器 | 干式手调百叶窗空冷器 | 1套 | 8521 |
| 49 | E-302 | 再生气原冷器 | φ600*3000 F=42.2m3 | 1 | 2390 |
| 50 | E-404 | 预分馏塔冷凝器 | φ900*6000 F=254m3 | 1 | 8283 |
| 51 | E-405 | 戊烷塔再沸器 | φ900*3000 F=89m3 | 1 | 4196 |
| 52 | E-406 | 戊烷塔冷凝器 | φ1100*6000 F=425m3 | 1 | 11814 |
| 53 | E-407 | 戊烷塔进料换热器 | φ400*6000 F=31.4m3 | 1 | 1985 |
| 54 | E-408 | 戊烷冷却器 | φ400*6000 F=36.1m3 | 1 | 1967 |
| 55 | E-203 | 汽油后冷器 | φ250*3000 F=7.5m3 | 1 | 506 |
| 56 | E-401 | 歧化原料冷却器 | φ500*4500 F=50.4m3 | 1 | 2152 |
| 57 | E-402 | 预分馏塔进料换热器 | φ400*4500 F=31.4m3 | 1 | 1510 |
| 58 | E-403 | 预分馏塔 再沸器 | φ1100*300 F=141m3 | 1 | 6036 |